Задача 1. Анализ пассивного двухполюсника

при синусоидальном  напряжении на входе

На рисунке 1 приведена схема пассивного двухполюсника.

Параметры цепи: r1, r2, XL  и XC – активные и реактивные сопротивления цепи. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение,  действующее значение которого  U.

Для решения задачи необходимо выполнить:

- рассчитать все токи в ветвях и напряжения  на элементах нагрузки  цепи;

- рассчитать баланс мощностей;

3. построить векторную диаграмму токов и напряжений;

Примечание: расчет проводить комплексно-символическим методом.

Параметры элементов цепи к задаче

| U, В | r1, Ом | r2, Ом | XL, Ом | XC, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50 | 60 | 50 | 60 |

Рис.1

#### Задача 2. Расчет трехфазных цепей

Дано: рис.2_ Электрическая схема

Необходимо рассчитать:

1) фазные и линейные токи и напряжения;

2) по показаниям ваттметров определить мощность цепи;

3) построить векторные диаграммы токов и напряжений.

Исходные данные к задаче

| UЛ , B | 1 , Ом | 2 , Ом | 3 , Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 127 | j60 | -j15 | 75 |
| Примечание. По фазам нагрузки задано полное сопротивление Z. |  |  |  |

Рис.2

Задача 3. Расчет цепи методом контурных токов

Для выполнения задачи 3 необходимо:

1. рассчитать токи в цепи методом контурных токов;

2. составить баланс мощности (определить мощность, отдаваемую источниками  энергии и мощность, потребляемую приемниками).

Рисунок 3

R3

R4

R2

Е2

R1

R6

Е1

R5

| Сопротивления ветвей, Ом |  |  |  |  |  | Е1, В | Е2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |  |
| 8,0 | 6,0 | 10,0 | 12 | 5,0 | 6,0 | 20 | 20 |

Задача 4. Расчет линии передачи постоянного тока

Заданы длина линии ℓ, мощность нагрузки P2 и коэффициент  потерь k линии передачи постоянного тока, а также заданы удельная проводимость материала проводов  и номинальное напряжение нагрузки U2.

1. Необходимо рассчитать сечение проводов линии S, найти мощность источника P, потери мощности  в линии P, ток линии  I, напряжение  на входе U при номинальной нагрузке.

2. Рассчитать и построить графики зависимостей: КПД линии η, выходного напряжения U2, мощности на входе P1  и выходе P2, а также  потерь мощности в линии  P в зависимости от тока I. Ток при этом изменяется от нуля до тока короткого замыкания Iк.

Параметры схемы к задаче

| ℓ, м | P2 , кВт | U2, В | k | 107, Смм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 100 | 440 | 0,07 | 3,5 |

Примечание: коэффициент потерь выражается через КПД следующим образом

k = 1 – .