Содержание:

1.Введение:

1.1. Посадки и допуски гладких цилиндрических соединений ............2

1.2. Основные определения и классификация размерных цепей...........4

2.Выбор и назначение допусков и посадок гладких цилиндрических соединений:

2.1. Выбор и назначение посадки с зазором ...........................................7

2.2.Выбор и назначение посадок с натягом ...........................................10

2.3.Построение переходных посадок в системе отверстия и в 			системе вала................................................................................................13

3.Решение размерных цепей методом одного квалитета.................................15

4.Список используемой литературы...................................................................23

1.Введение

1.1. Посадки и допуски гладких цилиндрических соединений

Определения терминов, вошедших в раздел, по ГОСТ 25346-89:

Размер- числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения.

Действительный размер-размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Квалитет-совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.

Нулевая линия- линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладывается отклонение размеров при графическом изображении полей допусков и посадок.

Вал- термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

Отверстие- термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

Посадка- характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.

Допуски посадки- сумма допусков отверстия и вала, составляющие соединение.

Зазор (S)- разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала .

Натяг (N)- разность между размерами вала и и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

Посадка с зазором- посадка при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала.

Посадка с натягом- посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала.

Переходная посадка- посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга в соединении в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или частично.

Основное отклонение- одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. Основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

Верхнее отклонение ES, es- алгебраическая разность между наибольшим и номинальным размерами.

ES=Dmax - D ; es= dmax - D.

Нижнее отклонение EI, ei - алгебраическая разность между наименьшим и номинальным размерами.

EI=Dmin - D; ei=dmin - d.

Поле допуска -поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру.

Предусмотрены посадки в системе отверстия и в системе вала.

Посадки в системе отверстия-посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия. Если отверстие проектируется от номинала, то EI=0,положение же вала варьируется, что позволяет создавать различные посадки в системе отверстия.

Основное отверстие (Н)- отверстие, нижнее отклонение которого равно 0.

Посадки в системе вала- посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала. Если вал проектируется от номинала, то ei=0, тогда положение отверстия будет варьироваться, что позволяет создавать различные посадки в системе  вала.

Практика показывает , что система отверстия применяется чаще , однако теоретически обе системы равноправны.

Основной вал (h)- вал, верхнее отклонение которого равно 0.

Выбор посадок производится одним из трех методов.

Метод прецедентов, или аналогов. Посадка выбирается по аналогии с посадкой в надежно работающем узле. Сложность метода заключается в оценке и сопоставлении работы посадки в проектируемом узле и аналоге.

Метод подобия- развитие метода прецедентов. Посадки выбираются на основании рекомендаций отраслевых технических документов и литературных источников. Недостатком метода является, как правило, отсутствие точных количественных оценок условий работы сопряжений.

Расчетный метод является наиболее обоснованным методом выбора посадок. Посадки рассчитываются на основании полуэмпирических зависимостей. Однако формулы не всегда учитывают сложный характер физических явлений, происходящих в сопряжении.

1.2. Основные определения и классификация размерных цепей.

Размерной цепью называется совокупность взаимозаменяемых размеров, определяющих взаимное расположение осей и поверхностей одной детали или нескольких деталей в изделии, расположенных в определенной последовательности по замкнутому контуру и непосредственно влияющих на точность одного из размеров контура.

Каждая цепь состоит из составляющих звеньев (размеров) цепи и замыкающего звена ( размера).

Замыкающим размером называется размер, получающийся последним в процессе обработки детали или сборки узла, величина и точность которого зависят от величины и точности всех остальных размеров цепи, называемых составляющими.

по взаимному расположению размеров размерные цепи делятся на линейные, плоскостные и пространственные.

Линейными называются размерные цепи, звенья которых расположены параллельно друг другу.

Плоскостными называются размерные цепи, все или часть звеньев которых не параллельны друг другу, но расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях.

Пространственными называются размерные цепи, все или часть звеньев которых не параллельны друг другу и расположены не в параллельных плоскостях.

Угловыми называются размерные цепи, все звенья которых - угловые велечины. Признаками составляющих размеров угловой цепи часто бывают неперпендикулярность, непараллельность осей и поверхностей и тому подобные погрешности взаимного расположения поверхностей и осей деталей.

Увеличивающими называются составляющие размеры, при увеличении которых замыкающий размер увеличивается.

Уменьшающими называют составляющие размеры при увеличении которых замыкающий размер уменьшается.

Размер сборочной размерной цепи, который определяет функционирование узла или механизма называется исходным (функциональным) размером ( зазор, натяг, величина перемещения детали и т.д.). В процессе сборки этот размер как правило является замыкающим.

Предельные отклонения размеров назначают в основном руководствуясь следующими правилами:

1. Допуск назначается в тело детали;

2. Для охватывающих размеров отклонение назначаются в "+";

3. Для охватываемых размеров отклонение назначается в "-";

4. Для прочих размеров отклонения назначаются симметрично - "+" отклонения по абсолютной величине равны половине допуска.

При расчете размерных цепей различают прямую и обратные задачи.

Прямая задача заключается в определении допуска и предельных отклонений  составляющих размеров по заданным номинальным размерам всех звеньев цепи и заданным предельным отклонениям исходного (замыкающего) звена.

Обратная задача заключается в определении номинального значения, допуска и предельных отклонений замыкающего размера по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям составляющих звеньев.

Как прямые, так  и обратные задачи размерного анализа можно решать методом полной взаимозаменяемости; теоретико - вероятным методом и другими методами, обеспечивающими неполную взаимозаменяемость.

2.1.Выбор и назначение посадки с зазором

При расчете посадок с зазором ,необходимо выполнить условия:

Smax ф ≥ Smax (1)

Smin ф ≤ Smin (2)

Для обеспечения долговечности посадок необходим запас на износ:

Δ Sизн = Smax ф - Smax (3)

Smax ф - Δ Sизн ≥ Smax (4)

Дано: Smax ф =55 мкм Smin ф = 25 мкм Δ Sизн =0 d=10 мм

Посадка-?

Решение:

1.Выбираем посадку в системе отверстия, которое является предпочтительной, т.к. отверстие проектируется от номинала, что соответствует EI=0, положение же вала варьируется, что позволяет создавать различные посадки в системе отверстия.

рис.1.Исходные положения выбора посадок с зазором

2. Исходя из условий Smax ф ≥ Smax (1) и Smin ф ≤ Smin (2) определим основное отклонение вала и квалитеты отверстия и вала. При выборе посадки целесообразно выбирать из числа посадок, относящихся к рекомендуемым. (См. П5) [2] стр.43

Smin ф =25; => Smin = 25(e)

Smin ф ≤ Smin (2)

25 мкм = 25 мкм (е)

4.Определим квалитеты для отверстия и вала, исходя из условия                 Smax ф ≥ Smax (1):

S max- S min = TD + Td

TD+ Td ≤ Smax ф - Smin = 55-25= 30 мкм

TD=Td=15 мкм

что соответствует 7-ым квалитетам.

5.Выбранная посадка будет ∅10 H7/e7 не относится к числу рекомендуемых. (См. П3) [2] стр.41

6. Положение полей допусков посадки с зазором:

7. Δ Sизн =Smax ф - Smax=55-55=0 (мкм)

8. Вычертим сборку деталировки посадки:

2.2.Выбор и назначение посадок с натягом.

При выборе посадки должны выполняться условия:

N max. ф ≥ Nmax (1')

Nmin ф ≤ Nmin (2'),

где N min и Nmax- соответственно, наибольший и наименьший натяги для какой-либо посадки.

Долговечность и надежность работы соединения повышается, если обеспечен запас прочности соединения при эксплуатации ΔNэпроч. , равный :

ΔNэпроч =Nmin ф - Nmin (3')

Если при выборе посадки требуется обеспечить некоторый запас прочности при эксплуатации, то условие Nmin ф ≤ Nmin (2') заменяется условием (4'):

Nmin ф ≤ Nmin + ΔNэпроч  (4')

Иногда требуется обеспечение запаса прочности при изготовлении ΔNэпроч, равного:

ΔNипроч. ≤ N max. ф - Nmax

N max. ф ≥ - Nmax + ΔNипроч (5')

В этом случае аналогичным образом изменяется условие N max. ф ≥ Nmax (1').

| Дано: N max. ф=38 мкм Nmin ф = 8 мкм d=10мм ΔNпроч.=0 | Решение: 1.Выбираем посадку в системе отверстия. Для образования посадки с натягом необходимо, чтобы поле допуска вала находилось над полем допуска отверстия, как показано на рис.1'. В этом случае основное отклонение отверстия H будет равно 0 (см. рис.1'). Основное отклонение вала неизвестно, и ориентировочно его значение может быть определено только при наличии допусков. |
| --- | --- |
| Посадка-? |  |

2.

рис.1'. Исходные положения выбора посадок с натягом.

3.Учитывая  условия N max. ф ≥ Nmax (1') и Nmin ф ≤ Nmin (2') определим квалитеты отверстия и вала и основное отклонение вала. Как видно из рис.1':

Nmax - Nmin = TD + Td

N max. ф - Nmin ф ≥ TD + Td= 38-8=30 мкм

TD + Td ≤ 30 (15+15)

4. Определим по таблице допусков (см. П1) методичка А8-211 стр.40) необходимые квалитеты. Как видно из таблицы П3(стр.41) существует посадка H7/s7, которая не относится к числу рекомендуемых.

5.Определим основное отклонение вала. Условно будем считать что поле допуска не превышает сверху N max. ф и снизу Nmin ф :

ei ≥ 15+8=23

ei max ≤ 38-15=23

6.Определим по (П6) см. [2] стр. 44, какие посадки соответствуют нашему условию. Как видно из табл. (П6), в интервал попадает:

s=23 мкм

7.Следовательно выбираем посадку ∅10 H7/s7

8.Изобразим схему расположения допусков с натягом:

рис.2 ' Положение полей допусков посадки с натягом.

9.

2.3.Построение переходных посадок в системе отверстия и в системе вала.

| Дано: d=22 мм H8/js8 Js8/h8 | Решение: 1.Основные отклонения H и h равны 0. Примем для отверстия нижнее отклонение (EI=0), а для вала -верхнее (es=0). Второе отклонение (верхнее) для отверстия (ES) и нижнее для вала (ei) определяется величиной допуска, взятой с соответствующим знаком , т.е. ES=33, TD=33, Td=33( по табл. П1). 1 Особенностью построения поля допуска  22js8 состоит в том, что для него предельные отклонения равны IT8/2,. где IТ8 - величина допуска для 6-го квалитета (см.. примечание к табл. П.7 ). Следовательно es=16, ei=-16. Окончательно получаем поля, представленные на рис. 1" |  |
| --- | --- | --- |

рис.1 '''.Расположение полей допусков переходной посадки H8/js8.

2.Для построения поля допуска ∅22 Js8 по табл.П1 находим,  что по IT8 значения Td=33, td=33, аналогично предыдущему заданию, находим отклонения =IT8/2. Следовательно ES=9 EI=9. es=0, es=es-td=-33/

рис.2''' Расположение полей допусков переходной посадки Js8/h8.

3.Решение размерных цепей методом одного квалитета.

| Дано: n=7 mув.=3 Pум.=3 EI Δ=0.2 ES Δ=0.9 А1-? А2=60мм А3-? А4=20*мм А5=80 мм А6=20мм A Δ=0 | Решение: |
| --- | --- |

1.Построим размерную цепь узла:

рис.2 Размерная цепь узла

2.Условно принимаем а1=а3

А1=А3=30 мкм

а1=а2= ... = аn-1 =a

Tai=ai i

3. Т.к. звенья размерной  цепи не равны и не входят в один интервал размеров, решаем задачу методом одного квалитета.

TA1 = a1 i1

TA2 = a2  i2

.

.

.

TAn-1 = an-1  in-1 ; T A Δ = a ; T A Δ =ES Δ - EI Δ=0,6-0,2=0,4 мм= 400 мкм

4. Определим единицы допуска :

i= 0,45*(А)^⅓   + 0,001 Ai

i A1 = 0,45*(30)^⅓  = 1,40

i A2=0.45*(60)^⅓ = 1.76

i A3=0,45*(30)^⅓  = 1,40

i A5 = 0.45*(80)^⅓ = 1.94

i A6 = 0.45*(20)^⅓  = 1.22

5. Определим коэффициент точности, на основании уравнений :

TАi(здн.)=TА4=20*(по IT8, см. табл П3)= =33мкм

aср= (TA Δ –TA4)/∑ii

аср= (400-33)/7.72

aср= 47.54 мкм

6. Определим допуски каждого звена:

TA1 = 47.54*1,4=66.55 мкм

TA2 = 47.54*1.76=83.67 мкм

TA3= 47.54*1.4=66.55 мкм

TA4 = 33 мкм

TA5= 47.54*1.94=92.22 мкм

TA6 = 47.54*1.22=58 мкм

7. Построим схему расположения полей допусков, исходя из следующих условий:

- Допуски звеньев направляем в тело детали;

- Примем за увязочное, размер звена А3

рис.3. Положение полей допусков.

8.Определим отношение от увязчного звена.

АΔmax =(A4max+A5max+A6max)-(A1min+A2min)-A3min

0.400 = (20.033+80.092+20.058)-(29.933+59.916)- A3min

A3min = 120.183-89.849-0.400 = 29.934 мм

A3max= A3min+TA 3 = 29.934+0.067 = 30.001 мм

es= A3max – A3ном = 30.001-30 = + 0.001 мм

ei = A3min – A3ном = 29.934-30 = - 0.066 мм

9. Изобразим схему полей допусков всех звеньев включая увязочное:

рис.4 Положение полей допусков

10.Построим графическую цепочку допусков в сборе:

рис.5. Графическая цепочка полей допусков в сборке

11. Дополнительная проверка , осуществляется по формуле:

TAΔ =67+84+67+33+92+58 -1=400

12. Дополнительная проверка правильности расчетов может быть проведена по уравнению середины допусков, имеющая вид:

где - середина поля допуска, соответствующего звена.

Для замыкающего звена:

М

рис.6. Допуск замыкающего размера

Аналогично определяются середины полей допусков остальных размеров:

М

м

м

м

м

м

13. Изобразим эскизы сборочных единиц и укажем размеры:

4.Список используемой литературы:

1. Методические указания по курсу " Метрология, стандартизация и сертификация" : Решение размерных цепей методом полной взаимозаменяемости ( А8-218). Составитель: В.Г. Мороз. Москва 2003г.

2. Методические указания по курсу " Метрология, стандартизация и сертификация" : Выбор и назначение допусков и посадок гладких цилиндрических соединений ( А8-211).Составитель: В.Г. Мороз. Москва 2005г.

3. Учебное пособие: Допуски и посадки 3-е издание. В.И.Анухин. Питер 2005г.