Задача № 3

Рассчитать электродинамические усилия в электропроводящих контурах различной формы при протекании в них переменного тока короткого замыкания Iк.

| Ток к.з. в проводниках Iк, кА | Форма контура, параметры проводников, составляющие контуры |
| --- | --- |
| 2,5 | Два параллельных проводника одинаковой длины l=50 см с расстоянием между ними а=2 см |

Задача № 4

Выбрать токи уставки электромагнитных расцепителей автоматов, плавкие вставки предохранителей для защиты одиночных и группы электродвигателей. Номинальная мощность Рном, коэффициент полезного действия и мощности cosφ , зависимость  конструкции обмотки ротора, величина кратности пускового тока Кп и типы индивидуальных и групповых защитных аппаратов указаны в таблице. Номинальное напряжение двигателей Uном=380 В.

| Характер защиты и вид защитного аппарата: а – групповой защитный аппарат, б – индивидуальный защитный аппарат | Номинальная мощность эл.дв Рном, кВт | К.п.д. двигателя, η,% | Коэффи-циент мощности, cosφ | Тип эл.дв | Кратность пускового тока, Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а – автомат б – автомат | 2,2 4,0 7,5 13 22 | 83,0 85,5 87,0 88,0 90,5 | 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 | с к.з. рото- ром | 5,5 |

Задача № 5

Инструментальный цех завода потребляет активную мощность Р и реактивную Q. Для питания цеха на подстанции установлены трансформаторы с номинальными первичным Uном1 и вторичным Uном2 напряжениями. Из справочной литературы выбрать тип и номинальную мощность трансформатора (один или два равной мощности, работающих параллельно) и найти его коэффициент нагрузки kн и КПД ηт при данной нагрузке.

| Р,кВт | Q ,кВАр | Uном2 , | Uном2 , |
| --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 1000 | 10 | 0,69 |

Задача №6

В таблице 6 задан тип асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором серии АИР. Номинальное напряжение Uном = 380 В. Частота тока в сети  f 1= 50 Гц.

Используя справочную литературу, определить: 1) номинальную мощность Рном; 2) частоту вращения ротора п2; 3) частоту тока в роторе при номинальном режиме f 2; 4) номинальное скольжение sном; 5) число пар полюсов р; 6) номинальный Mном, пусковой Мп и максимальный Мтах моменты, развиваемые двигателем.

Расшифровать условное обозначение двигателя.

Тип двигателя

АИР250М2

Задача № 7

Выбрать двигатель для перемещения суппорта весом G (кг) со скоростью ν (м/мин), если коэффициент трения в направляющих μ= 0,2, а к.п.д. передачи η = 0,1. Двигатель должен иметь пст= 1000 об/мин и перегрузочную способность к’max≥1,6. Значения G и ν взять из таблицы в соответствии со своим вариантом Пояснить режим работы.

| G, H | V, м/мин |
| --- | --- |
| 18500 | 2,9 |