- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ»

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Выпускающей кафедрой «Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь» | Проректор - директор Российской открытой академии транспорта |
| Зав. кафедрой ____________________А.В. Горелик (подпись, Ф.И.О.) « ___ » _____________ 20 ____ г. | __________________ В.И. Апатцев (подпись, Ф.И.О.) « ___ » _____________ 20 ____ г. |

Кафедра: «Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь»
(название кафедры)

Авторы: Ермакова О.П., к.тех.н, доц.
(ф.и.о., ученая степень, ученое звание)

- Задание на контрольную работу по ДИСЦИПЛИНе
«Микропроцессорные информационно-управляющие системы»

(название дисциплины)

Направление/специальность: 190901.65. Системы обеспечения движения поездов
(код, наименование специальности /направления)
Профиль/специализация: «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» (СА)
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения: заочная

| Одобрена на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол №_____ « ___ » _____________ 20 ____ г. Председатель УМК ____________ А.В.Горелик (подпись, Ф.И.О.) | Одобрена на заседании кафедры «Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь» Протокол №_____ « ___ » _____________ 20 ____ г. Зав. кафедрой ____________ А.В. Горелик (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Москва 2013 г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВую РАБОТу

1.1. Общие требования к курсовой работе

Каждый студент должен выполнить в требуемом объеме работу в соответствии с индивидуальным заданием, приобрести навыки проектирования аппаратной части МПС и разработать программу обработки данных в соответствии с заданием.

- Задание на курсовое проектирование.

Требуется разработать микропроцессорную систему управления объектом (МПС). Объект задан видом и количеством данных поступающих с объекта, потребным ресурсом для обработки данных, видом и количеством управляющих сигналов.

Вариант задания определяется по цифрам учебного шифра студента в соответствии с табл. 1 и табл. 2.

Для выполнения курсовой работы необходимо:

- изучить рекомендуемую литературу и настоящие методические указания;

- определить свой вариант задания;

- разработать функциональную схему МПС;

- составить подпрограмму обработки данных, отладить ее с помощью программного эмулятора и получить листинг программы.

Таблица 1

| Цифра | Число каналов |  | Объем памяти, Кбайт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| шифра | ввода | вывода | ПЗУ | ОЗУ |
| 0 | 8 | 20 | 0,5 | 16 |
| 1 | 16 | 16 | 1 | 16 |
| 2 | 24 | 12 | 2 | 12 |
| 3 | 32 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | 44 | 4 | 8 | 16 |
| 5 | 12 | 18 | 12 | 10 |
| 6 | 20 | 14 | 16 | 8 |
| 7 | 28 | 10 | 16 | 2 |
| 8 | 40 | 6 | 32 | 4 |
| 9 | 48 | 2 | 40 | 1 |

Примечание.

1. По последней цифре определяется число каналов ввода и вывода информации МПС для взаимодействия с объектом управления.

2. По предпоследней цифре - объем внешней памяти программ (ПЗУ) и данных (ОЗУ).

Блок-схема алгоритма обработки данных представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма обработки данных

В соответствии c блоком 2 алгоритма должна быть произведена предварительная установка микроконтроллера (МК-51), т.е. определены начальный адрес программы, константы, приоритет и источники прерывания, режим работы таймеров/счетчиков и последовательного порта, должен быть очищен аккумулятор и регистры-счетчики и задан вид сигнала прерывания (по фронту). Блок 3 программы переводит МК-51 в режим ожидания прихода прерывания. Внешнее прерывание поступает со входа INT0, если сумма двух последних цифр шифра четная, или INT1, если сумма двух последних цифр шифра нечетная. После прихода прерывания МК-51 читает байт данных (Date) из порта P1 (блок 4) и производит его сравнение с константой (Const) (блок 5). По результатам сравнения МК-51 либо выводит принятый байт через последовательный порт (блок 6), либо формирует на заданной линии порта P3 импульс заданной длительности (блок 7). После этого осуществляется переход в режим ожидания прихода следующего прерывания.

Частота синхронизации МК-51, скорость передачи данных через последовательный порт, длительность импульса, банк памяти, где будут располагаться регистры – счетчики, номер линии порта P3 определяются в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Цифра шифра | Частота синхронизации, МГц | Длительность импульса, мс | Номер банка памяти | Номер линии порта P3 | Скорость передачи данных через УАПП, бит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 110 |
| 1 | 5 | 55 | 1 | 1 | 300 |
| 2 | 6 | 50 | 2 | 4 | 1200 |
| 3 | 7 | 45 | 3 | 5 | 2400 |
| 4 | 8 | 40 | 0 | 6 | 4800 |
| 5 | 9 | 35 | 1 | 7 | 7200 |
| 6 | 10 | 30 | 2 | 0 | 9600 |
| 7 | 10,5 | 25 | 3 | 1 | 14400 |
| 8 | 11 | 20 | 0 | 4 | 24000 |
| 9 | 12 | 15 | 1 | 5 | 28800 |

Примечание.

1. По последней цифре определяется частота синхронизации, длительность импульса и скорость передачи данных.

2. По предпоследней цифре – номера банка памяти и линии порта Р3.

- Объем и содержание курсового работа

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка, объемом 15…20 страниц, должна включать:

- Задание на проектирование и исходные данные.

- Теоретический вопрос.

- Описание принципа работы разрабатываемой МПС, включающее функциональные схемы, временные диаграммы работы и т. д.

- Блок-схему алгоритма работы МПС, реализующую заданную подпрограмму.

- Текст программы на языке Ассемблер с необходимыми комментариями.

Графическая часть должна содержать функциональную схему разрабатываемой МПС.

Графические материалы должны быть оформлены с соблюдением требований ЕСКД.

Разработку электрической схемы МПС рекомендуется выполнять с использованием САПР, а разработку и отладку программы с помощью эмулятора однокристальных микроконтроллеров Single-Chip machine, который можно скачать по адресу:

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  К  ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Теоретический вопрос

В этой части работы необходимо изложить особенности построения МПС на основе выбранного микроконтроллера под заданные условия функционирования системы.

Работу над данной частью рекомендуется начать с изучения лекционного материала и учебной литературы [1, 3, 4]. Не следует переписывать вопрос целиком из каких-либо монографий или учебников. В тексте обязательно должны быть ссылки на используемые литературные источники.

- Разработка МПС под заданные условия работы

Проектирование МПС на основе микроконтроллеров - достаточно простая инженерная задача, так как многие решения являются стандартными и их можно найти в литературных источниках. Однако для многих применений число линий ввода/вывода оказывается недостаточным, поскольку требуется проводить опрос значительного количества датчиков и осуществлять управление многими исполнительными механизмами. В условиях применения внешней памяти программ и данных эта проблема еще более обостряется т.к. для связи с внешними объектами остается всего лишь два порта ввода/вывода. Кроме этого, в процессе разработки МПС приходится решать задачу согласования уровней сигналов, формируемых датчиками, нагрузочной способности микроконтроллера и выходных ключей, скорости работы остальных компонентов МПС. С учетом изложенного, рассмотрим типовые решения сформулированных задач.

- Синхронизация МК-51

Работу всех внутренних блоков МК-51 синхронизирует устройство выработки временных интервалов, которое в свою очередь управляется внутренним тактовым генератором. Период следования синхроимпульсов тактового генератора определяется частотой кварцевого резонатора, LC - цепочки или периодом следования сигналов внешнего источника. Схемы подключения кварцевого резонатора, LC - цепочки и внешнего источника приведены на рис. 2.

Практически все команды МК-51 выполняются за один или два машинных цикла, который имеет фиксированную длительность и состоит из шести состояний S1...S6. В свою очередь каждое состояние включает в себя две фазы Р1 и Р2, длительность которой равна периоду следования тактовых импульсов t. Таким образом, длительность каждого машинного цикла ТЦ равна двенадцати периодам тактовых импульсов Tц=12⋅1/fBQ, где fBQ- частота синхронизации МК-51.

Для синхронизации работы остальных компонентов МПС можно использовать сигнал ALE, который дважды формируется в течении одного машинного цикла. Рис. 2 иллюстрирует сказанное.

- Использование внешней памяти

Все МК-51 серии 1830 (1816) имеют несколько адресных пространств, функционально и логически разделенных за счет разницы в механизмах адресации и сигналах управления записью и чтением:

- внешняя память программ (ВПП);

- резидентная память данных (РПД);

- внешняя память данных (ВПД).

Структура адресного пространства ВЕ31 показана на рис. 3. Слева приведены адреса соответствующих областей памяти.

Микро - ЭВМ ВЕ31 не имеет внутренней памяти программ. Поэтому для ее работы необходимо использовать ВПП, объем которой может достигать 64 Кбайта. Функциональная схема подключения ВПП к МК-51 показана на рис. 4.

При обращении к ВПП всегда формируется 16 - разрядный адрес, младший байт которого выдается через порт Р0, а старший - через порт Р2. Причем порт Р0 используется в режиме временного мультиплексирования: в начале каждого машинного цикла обращения к ВПП (фаза S2Р1) через порт Р0 выдается младший байт адреса, который должен быть зафиксирован во внешнем регистре RG по отрицательному фронту сигнала ALE (рис. 5); низкий уровень сигнала PME, формируемый в течении фаз S3Р1 ... S4Р1 машинного цикла, разрешает выборку байта данных из ПЗУ, который затем  поступает на линии порта Р0 и вводится в МК-51. Следует особо подчеркнуть, что на вывод DEMA ВЕ31 должен быть подан низкий уровень напряжения.

В некоторых МПС, рассчитанных на обработку больших массивов данных, РПД может оказаться недостаточно. В этом случае возникает необходимость использования внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), которое может быть подключено к МК-51 так, как это показано на рис. 6. При этом обращение к ВПД возможно только с помощью команд MOVX. Команды MOVX @Ri, A и MOVX A, @Ri формируют восьмиразрядный адрес, который выдается на ОЗУ через порт Р0. Команды MOVX @DPTR, A и MOVX A, @DPTR формируют 16-ти разрядный адрес, младший байт которого выдается через порт Р0, а старший - через порт Р2. Так же как и при работе с ВПП, байт адреса, выдаваемый через порт Р0, должен быть зафиксирован во внешнем регистре по отрицательному фронту сигнала ALE, т.к. в дальнейшем линии порта Р0 используются для чтения или записи информации в/из МК-51. При этом чтение информации стробируется  сигналом RD, формируемым ВЕ31, а запись - сигналом WR. На рис. 7 показана временная диаграмма работы МК-51 в режимах обмена  данными с ВПД.

Разработка и отладка подпрограммы обработки данных

    - Правила разработки программ на языке Ассемблер

Разработка прикладного программного обеспечения на языке Ассемблере - творческая задача, требующая от программиста отличного знания программистской модели МК-51, состава и формата команд, способов адресации операндов и т.д. Однако существуют формальные правила составления программ, соблюдение которых позволяет даже начинающему разработчику составлять работоспособные программы. Подробно эти правила рассмотрены в [1], согласно которым для получения текста исходной программы необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- составить подробное описание исходной задачи;

- выполнить инженерную интерпретацию задачи, желательно с привлечением того или иного аппарата формализации (сети Петри, графа автомата и т.п.);

- разработать блок-схемы алгоритма работы МПС;

- разработать детализированные блок-схемы алгоритмов отдельных процедур, выделенных на основе модульного принципа составления программ;

- распределить рабочие регистры и память МК-51;

- составить текст исходной программы.

Исходный текст программы на языке Ассемблера имеет определенный формат, состоящий, обычно, из четырех полей:

МЕТКА  МНЕМОНИКА  ОПЕРАНД   КОММЕНТАРИЙ.

Поля отделяются друг от друга произвольным числом пробелов.

Метка. Метка - это имя, состоящее из букв латинского алфавита и стоящее в начале строки. После метки ставится двоеточие. В директивах Ассемблера EQU, DB и DW метка принимает значение выражения, стоящего за директивой. В остальных случаях метка принимает значение $ (текущее значение счетчика команд). Перед директивой ORG использование меток запрещено.

Мнемоника. В поле Мнемоника записывается мнемоническое обозначение команды МК-51 или псевдокоманды ассемблера.

Операнды. В этом поле указываются операнды, участвующие в операции. Команды ассемблера могут быть без-, одно- или двухоперандными. Операнды разделяются запятой.

Операнд может быть задан непосредственно или в виде его адреса (прямого или косвенного). Непосредственному операнду обязательно должен предшествовать префикс ( # ). В качестве непосредственного операнда можно указывать число или символическое имя. Прямой адрес операнда может быть задан мнемоническим обозначением, числом или символическим именем. Указанием на косвенную адресацию служит префикс @. В командах передачи управления операндом может быть число, метка, косвенный адрес или выражение.

Используемые в качестве операндов символические имена должны быть определены в программе, а числа представлены с указанием системы счисления, для чего используется суффикс (буква, стоящая после числа): В - для двоичной, Q - для восьмеричной, H - для шестнадцатеричной. Число без суффикса по умолчанию считается десятичным.

Комментарий. Поле комментария всегда начинается после символа (;) и игнорируется Ассемблером. В нем допускается использовать любые символы. Чаще всего это поле используется программистом для пояснения логической организации программы.

Директивы Ассемблера. Строка программы может содержать директиву или команду. Директивы, в отличие от команд, не исполняются МК-51 и предназначены, в основном, для управления трансляцией программы. Ниже приводится список директив Ассемблера, которые поддерживает редактор, встроенный в эмулятор микроконтроллера:

ORG              - изменение текущего значения счетчика команд;

EQU              - определение имени;

DB                 - определение байта;

DW                - определение слова (2 байта);

После составления текста программы необходимо получить объектный код, т.е. набор двоичной информации, содержащий коды команд и данных. Для простых программ объектный код может быть получен вручную. Однако для более сложных программ требуются специальные средства, позволяющие осуществить трансляцию программы в автоматическом режиме. В настоящее время для МК-51 серии 1830 разработано значительное количество кросс - средств, которые не только обеспечивают ввод и трансляцию программ составленных на языке Ассемблер, но и позволяющие  проводить отладку программ.

Отладку разработанной программы рекомендуется выполнять с помощью эмулятора однокристальных микроконтроллеров Single-Chip machine.

После загрузки объектного модуля можно просмотреть и модифицировать содержимое регистров МК-51, ячеек памяти и флагов, вывести на печать или дисковые носители дисассемблированный текст, дампы памяти и т.д.

2.3.2. Разработка подпрограммы вывода информации через УАПП

Последовательный порт МК-51 может использоваться в качестве универсального асинхронного приемо-передатчика (УАПП) с фиксированной или переменной скоростью последовательного обмена и возможностью дуплексного включения. Скорость последовательного обмена УАПП в режимах 1 и 3 определяется по формуле:

Fn1=Fn3=(2SMOD⋅fBQ)(32⋅12⋅[256−(TH)],     (1)

где SMOD- значение бита SMOD регистра управления мощностью PCON;

fBQ- частота синхронизации МК-51;

TH- десятичное значение содержимого регистра TH1. Если необходим последовательный обмен с очень низкой скоростью, то можно использовать Т/С 1 в режиме 16-ти разрядного таймера (режим 1), разрешив при этом прерывание от Т/С 1 с целью перезагрузки TH1 и TL1 в подпрограмме обслуживания прерывания.

Для использования Т/С 1 в качестве источника для задания частот Fn1 и Fn3 необходимо:

- Запретить прерывания от Т/С 1;

- Запрограммировать работу Т/С 1 в качестве таймера или счетчика, установив при этом для него один из режимов 0, 1 или 2;

- Запустить Т/С 1 на счет.

Обычно для установки скорости передачи данных через последовательный порт таймер Т/С 1 включается в режим 2 (режим автозагрузки).

В качестве примера рассмотрим фрагмент подпрограммы, предназначенной для передачи данных через последовательный порт со скоростью 500 бит/с. Частота синхронизации МК-51 составляет fBQ=7 МГц, а бит SMOD = 0.

CLR   TR1                               ;останов таймера Т/С 1;

MOV   TH1,#0DBH                ;автозагружаемое значение для получения;

;скорости 500 бит/с, рассчитанное по;

;формуле (1) ;

MOV   SCON,#11011100B    ;установка режима 3 УАПП;

MOV   TMOD,#00100000B   ;установка режима 2 Т/С 1;

SETB   TR1                             ;запуск таймера;

LABEL:

JNB   T1,LABEL                    ;ожидание окончания передачи;

CLR   T1                                 ;очистка флага передачи;

MOV   SBUF,A                      ;выдача 9 бит данных в последовательный;

;порт;

Флаг прерывания передатчика Т1 регистра SCON устанавливается аппаратно в конце времени выдачи 8-го бита в режиме 0 или в начале стоп бита в других режимах.

2.3.3. Формирование импульса заданной длительности

Во многих применениях МК-51 необходимо сформировать импульс заданной длительности на той или иной линии порта. Обычно для этих целей используется либо таймер/счетчик, либо регистры РПД. Блок-схема алгоритма формирования временной задержки большой длительности показана на рис. 8.

Рис. 8. Блок-схема алгоритма формирования временной задержки

Данный алгоритм для формирования временной задержки использует так называемые вложенные циклы. На начальном этапе в регистр R1 загружается число “большого” цикла X (блок 2), а в регистр R2 – число “малого” цикла Y (блок 3). Эти две команды выполняются за один машинный цикл. С помощью блоков 4, 5 подпрограммы содержимое регистра R2 уменьшается до 0 и осуществляется переход к блоку 6 подпрограммы. Этот цикл удобнее организовать с помощью команды DJNZ R, $, которая выполняется МК-51 за 2 машинных цикла. Аналогично организуется и “большой” цикл (блоки 6, 7). Таким образом, длительность временной задержки, формируемой с помощью этого алгоритма, в машинных циклах можно рассчитать по формуле (2):

tЗЦ=1+(1+2⋅Y+2)⋅X.                (2)

Время задержки в секундах рассчитывается по формуле (3):

tЗ=1fBQ⋅121+(3+2⋅Y)⋅X.          (3)

Если задана длительность импульса, формируемого с помощью рассмотренного алгоритма, то необходимо подобрать такие X и Y, чтобы выполнялось условие (4):

tЗ≤tЗАД,                 (4)

где tЗАД- заданная длительность импульса.

Для того чтобы МК-51 сформировал импульс с точностью плюс/минус 1 цикл в подпрограмму необходимо добавить команду “нет операции” (NOP), число которых можно рассчитать по формуле (5):

N=tЗАД−tЗ12⋅fBQ.               (5)

Если число команд NOP, необходимых для “подгонки” задержки, получится больше 5, то рекомендуется для этих целей использовать локальный цикл, который вставляется в тело подпрограммы после блока 7.

Литература

- Горелик А.В., Горелик В.Ю., Ермаков А.Е., Ермакова О.П. Микропроцессорные информационно-управляющие системы железнодорожного транспорта. – М.: МИИТ, 2011. – 230 с.

- Магда Ю.С. Микроконтроллеры серии 8051: Практический подход –М.: ДМК, 2008. 223 с.

- Однокристальные микроЭВМ./ Боборыкин А.В., Липовецкий Г.П. и др. М.: МИКАП, 1994. - 400 с.

- Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 224 с.