МИниСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ

Методические указания и контрольные задания для студентов заочного отделения

(для специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам))

Контрольная работа № 2

Нижний Тагил

2014

Методические указания и контрольные задания составлены для реализации рабочей программы по  дисциплине «Железнодорожные станции и узлы», составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 марта 2010 г. № 193.

- Автор-составитель: Преснякова Л.А. - преподаватель специальных дисциплин.

Методические указания обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии общеобразовательных  дисциплин

Протокол №___ от   « ___»  ______________ 2014 года.

Методические указания рассмотрены и приняты на заседании методического совета

Протокол № ___ от ____________________ 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПОРЯДОК ВЫБОРА ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 | 5 |
| 3. | ЗАДАНИЯ | 7 |
| 4. | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ | 10 |
| 5. | ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 | 20 |
| 6. | КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 | 24 |
| 7. | ЛИТЕРАТУРА | 25 |
| 8. | СПИСКИ ГРУПП СТУДЕНТОВ | 26 |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Цель  домашней работы для студентов заочного отделения состоит в осуществлении контроля со стороны преподавателя за самостоятельной работой студентов по овладению ими знаниями, умениями, навыками, необходимыми в  профессиональной деятельности.

Главная задача, стоящая перед студентами при выполнении контрольной работы – научиться осуществлять подбор необходимой литературы, делать ее глубокий анализ, основательно закрепить профессиональную терминологию, логически излагать мысли. В ходе написания контрольной работы расширяются профессиональный кругозор будущего специалиста, приобретаются навыки творческого подхода к изучению учебной дисциплины. Важным также является то, что студенты, приходят к самостоятельным  выводам.

И, наконец, самостоятельное выполнение контрольной работы способствует усвоению учебного материала в объёме, установленном рабочей программой.

Основными задачами контрольной работы являются:

-   проверка степени усвоения студентами учебного материала;

- закрепление и углубление теоретических знаний полученных ими на лекциях,  практических  занятиях и в процессе самостоятельной работы;

- выработка необходимых навыков и умений эффективно применять российское  законодательство;

- своевременное выявление пробелов в знаниях студентов и оказание им необходимой помощи по устранению ошибок и недостатков, допущенных в  контрольной работе;

-   формирование профессиональных компетенций.

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Каждый вариант контрольной работы (номер варианта определяется по последним двум цифрам шифра студента - таблица 1.), для более глубокого усвоения   изучаемой  дисциплины и практического применение полученных теоретических знаний студентами, предусматривает  расчётную и графическую части.

Расчётная часть выполняется на листах формата А-4 в следующем порядке:

- № контрольной работы;

- № варианта;

- задание;

- исходные данные;

- далее всё в соответствии с заданием (размеры элементов станции, расчёт ординат, ведомости путей и стрелок, порядок работы станции).

Графическая часть – немасштабная схема промежуточной станции с размерами и ординатами элементов станции – выполняется на миллиметровой бумаге. Схема должна быть компактной и в то же время достаточно наглядной, удобной для записи размеров между соседними точками.

Графическая часть выполняется карандашом, на миллиметровой бумаге и подшивается в папку с контрольной работой после расчётной части. Размер листа должен соответствовать  требованиям ЕСКД (Единая система конструкторской документации).

Выполнение задач требует обязательного предварительного изучения теоретических источников,  на которые студент должен ссылаться.

Таблица 1

Варианты контрольной работы

| Две последние цифры шифра |  | Номер варианта | Две последние цифры шифра |  | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 01 | 51 | 1 | 26 | 76 | 20 |
| 02 | 52 | 2 | 27 | 77 | 19 |
| 03 | 53 | 3 | 28 | 78 | 18 |
| 04 | 54 | 4 | 29 | 79 | 17 |
| 05 | 55 | 5 | 30 | 80 | 16 |
| 06 | 56 | 6 | 31 | 81 | 15 |
| 07 | 57 | 7 | 32 | 82 | 14 |
| 08 | 58 | 8 | 33 | 83 | 13 |
| 09 | 59 | 9 | 34 | 84 | 12 |
| 10 | 60 | 10 | 35 | 85 | 11 |
| 11 | 61 | 11 | 36 | 86 | 10 |
| 12 | 62 | 12 | 37 | 87 | 9 |
| 13 | 63 | 13 | 38 | 88 | 8 |
| 14 | 64 | 14 | 39 | 89 | 7 |
| 15 | 65 | 15 | 40 | 90 | 6 |
| 16 | 66 | 16 | 41 | 91 | 5 |
| 17 | 67 | 17 | 42 | 92 | 4 |
| 18 | 68 | 18 | 43 | 93 | 3 |
| 19 | 69 | 19 | 44 | 94 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 45 | 95 | 1 |
| 21 | 71 | 5 | 46 | 96 | 10 |
| 22 | 72 | 6 | 47 | 97 | 4 |
| 23 | 73 | 7 | 48 | 98 | 3 |
| 24 | 74 | 8 | 49 | 99 | 2 |
| 25 | 75 | 9 | 50 | 100 | 1 |

3. ЗАДАНИЯ

- В соответствии с заданным планом и профилем станционной площадки (рис. 24-33) нанести схему промежуточной станции и указать номера путей и стрелок, входные и выходные сигналы, размеры междупутий, уклоноуказатели.

- Рассчитать расстояния между проектируемыми элементами станции (центрами стрелочных переводов, предельными столбиками, сигналами и др.).

- Произвести расчёт ординат элементов станции.

- На схеме станции нанести все необходимые размеры в соответствии с произведёнными расчётами.

- Составить ведомости путей, стрелок.

- Произвести краткое описание технологии работы станции:

а) для станций однопутных линий:

- скрещение пригородных поездов, имеющих на станции остановку для посадки и высадки пассажиров;

- обгон менее срочных поездов более срочными;

б) для станций двухпутных линий:

- приём и отправление пригородных поездов (чётных и нечётных), имеющих на станции остановку для посадки и высадки пассажиров;

- обгон менее срочных поездов более срочными.

Рис. 25

Рис. 29

Исходные данные для выполнения расчётов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные

| Номер варианта | Промежуточная станция (рис. 21-30) | Род тяги на линии: (Т – тепловозная, Э – электровозная) | Максимальная скорость движения поездов, км/ч | Полезная длина самых коротких приёмоотправочных путей, м | Сведения о пассажирской платформе |  | Средства сигнализации и связи | Способ управления стрелками и сигналами | Тип рельсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ширина, м | Вид платформы: (Н - низкая, В - высокая) |  |  |  |
| 1 | 21 | Э | 120 | 1050 | 4 | В | АВТОБЛОКИРОВКА ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ | НА ГЛАВНЫХ ПУТЯХ – Р65, НА ПРИЁМООТПРАВОЧНЫХ – Р50 |
| 2 | 21 | Т | 120 | 850 | 4 | Н |  |  |  |
| 3 | 22 | Т | 120 | 850 | 4 | Н |  |  |  |
| 4 | 22 | Т | 120 | 1050 | 6 | Н |  |  |  |
| 5 | 23 | Э | 120 | 850 | 4 | В |  |  |  |
| 6 | 23 | Т | 120 | 1050 | 4 | Н |  |  |  |
| 7 | 24 | Э | 120 | 1050 | 6 | В |  |  |  |
| 8 | 24 | Э | 120 | 850 | 4 | В |  |  |  |
| 9 | 25 | Э | 120 | 850 | 6 | В |  |  |  |
| 10 | 25 | Т | 120 | 1050 | 4 | Н |  |  |  |
| 11 | 26 | Э | 140 | 1050 | 6 | В |  |  |  |
| 12 | 26 | Э | 140 | 1250 | 6 | В |  |  |  |
| 13 | 27 | Э | 120 | 1050 | 4 | В |  |  |  |
| 14 | 27 | Т | 120 | 850 | 4 | Н |  |  |  |
| 15 | 28 | Э | 120 | 850 | 4 | В |  |  |  |
| 16 | 28 | Э | 120 | 1050 | 6 | В |  |  |  |
| 17 | 29 | Т | 120 | 850 | 4 | Н |  |  |  |
| 18 | 29 | Э | 120 | 1050 | 6 | В |  |  |  |
| 19 | 30 | Э | 140 | 1250 | 6 | В |  |  |  |
| 20 | 30 | Э | 140 | 1050 | 6 | В |  |  |  |

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Выполнение данной работы следует начать с детального изучения исходных данных задания, схемы, плана и профиля промежуточной станции.

Особое внимание при этом надо обратить на следующие вопросы:

- какая длина приёмоотправочных путей необходима по заданию;

- какова длина станционной площадки.

После изучения и анализа задания необходимо принять тип промежуточной станции и проверить достаточность путевого развития станции.

Тип промежуточной станции устанавливается на основании типовой длины станционной площадки (Lпл зад) и полезной длины приёмоотправочных путей (Lпо).

Минимальная длина площадки для определения типа промежуточной станции определяется исходя из следующих нормативов:

- поперечный тип станции - Lпл =  Lпо + 600 м;

- полупродольный тип станции - Lпл =  Lпо + 1150 м;

- продольный тип станции - Lпл =  Lпо + 800 м.

Зная минимальную длину площадки для определения типа промежуточной станции и сравнивая её с заданной длиной площадки (L ≥ Lmin), можно установить тип промежуточной станции для дальнейших расчётов.

Порядок выполнения

- Вычертить схему станции и указать на ней:

а) направления движения на главных и приёмоотправочных путях, при этом принять, что поезда, идущие с востока на запад, имеют нечётную нумерацию, а с запада на восток – чётную;

б) пронумеровать пути, стрелочные переводы и сигналы. Границей между чётными и нечётными номерами является ось пассажирского здания. Главные пути нумеруются римскими цифрами, остальные арабскими. Стрелочные переводы нумеруются соответственно чётными и нечётными номерами. Нумерация начинается с первых входных стрелок и по мере приближения к оси пассажирского здания должна возрастать.

Стрелки одного съезда стрелочной улицы должны иметь непрерывную нумерацию (3,5,7 и т.д.) [4, с. 159 - 160].

Сигналам на схемах станции присваивают: входным для чётных поездов – Ч, для нечётных – Н без индексов; выходным – те же буквы, только с индексами, соответствующими номеру пути [4, с. 152 - 155];

в) проставить марки крестовин стрелочных переводов. При выполнении этого условия необходимо учесть, что на станциях, где максимальная скорость движения поездов не превышает 120 км/ч, стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда отклоняются с главного пути на боковой при приёме к пассажирской платформе и с бокового пути выходят на главный при отправлении, должны иметь марку крестовины 1/11; переводы диспетчерских съездов (съезды между главными путями) также должны иметь марку крестовины 1/11, все остальные стрелочные переводы – марку 1/9.

Если на станции по главным путям установлена максимальная скорость движения поездов 140 км/ч, то все стрелочные переводы, расположенные на главных путях, должны быть специальные – усиленной конструкции типа Р65, с маркой крестовины 1/11;

г) проставить ширину междупутья. Ширину междупутий приёмоотправочных и главных путей надо принять 5,3 м; между погрузо-выгрузочным и выставочным путями – 4,8 м; между выставочным и соседним с ним приёмоотправочным – 11,8 м.

Ширину междупутья при расположении в нём пассажирской платформы надо рассчитать в соответствии с установленным габаритом приближения строений для низких или высоких платформ по формуле:

E = 2b + q,

где b – габарит приближения строений, мм;

q – ширина платформы, мм.

промежуточная пассажирская платформа должна располагаться на станциях двухпутных линий между II и 4  путями, на станциях однопутных линий  - между I и соседним с ним нижним путём;

д) указать границы полезных длин путей и проставить их значение:

- самых коротких приёмоотправочных – по заданию;

- вытяжного – Lпо/2, м;

- выставочного – 120 м;

- погрузочно-выгрузочного – 120 м;

- предохранительного тупика – 50 м.

2. Расчёт расстояний произвести в следующем порядке:

а) описать порядок расчёта расстояний между центрами стрелочных переводов, расположенных на одном пути (табл.3, рис. 34);

б) описать порядок расчёта расстояний до предельных столбиков, сигналов (табл. 4, рис. 35);

в) описать порядок расчёта проекции расстояний от центров стрелочных переводов до вершин углов конечных соединений путей, проекции расстояний съездов, стрелочных улиц (табл. 5, 6, рис. 36, 37);

г) описать порядок расчёта расстояний между центрами стрелочных переводов и уклоноуказателями (табл.5, 6, рис. 36, 37).

Таблица 3

Основные размеры обыкновенных стрелочных переводов

| Марка крестовины, tg α | Угол крестовины, α | Расстояние, м |  |  |  |  |  | Полная длина перевода, L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От переднего стыка рамных рельсов до начала остряка, m | От начала остряка до центра (Ц) перевода, ao | От переднего стыка рамных рельсов до центра перевода, a | От центра перевода до математического центра (МЦ) крестовины, bo | От математического центра крестовины до её заднего стыка,q | От центра перевода до торца крестовины, b |  |
| Р65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/22 | 3*35*50" | 5,034 | 26,920 | 31,954 | 33,526 | 5,060 | 38,586 | 70,540 |
| 1/18 | 3*10*12" | 3,83 | 21,79 | 25,62 | 27,46 | 4,42 | 31,89 | 57,51 |
| 1/11 | 5*11*40" | 2,76 | 11,29 | 14,06 | 16,75 | 2,55 | 19,30 | 33,36 |
| 1/11* | 5*11*40" | 2,76 | 11,29 | 14,06 | 16,75 | 3,67 | 20,42 | 34,48 |
| 1/11* | 5*11*40" | 2,76 | 11,29 | 14,06 | 16,75 | 6,83 | 23,58 | 37,64 |
| 1/9 | 6*20*25" | 2,76 | 12,45 | 15,22 | 13,72 | 2,09 | 15,81 | 31,03 |
| Р50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/18 | 3*10*12" | 3,83 | 21,79 | 25,62 | 27,46 | 4,42 | 31,89 | 57,51 |
| 1/11 | 5*11*40" | 4,32 | 10,14 | 14,47 | 16,75 | 2,30 | 19,05 | 33,52 |
| 1/9 | 6*20*25" | 4,32 | 11,13 | 15,45 | 13,72 | 1,88 | 15,60 | 31,05 |
| Р43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/11 | 5*11*40" | 4,32 | 10,14 | 14,47 | 16,75 | 2,30 | 19,05 | 33,52 |
| 1/9 | 6*20*25" | 4,32 | 11,13 | 15,45 | 13,72 | 1,88 | 15,60 | 31,05 |

Таблица 4

Расстояние lпр (М) от центра стрелочного перевода до предельного столбика для приёмоотправочных путей, оборудованных рельсовыми цепями

| Междупутье, м | Марка крестовины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/22 | 1/18 | 1/11 |  |  | 1/9 |  |  |  |
|  | Радиус закрестовинных кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 4,8 – 5,0 | 97,61 | 78,40 | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | - |
| 5,1 | 97,61 | 78,40 | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 5,2 | 97,61 | 78,40 | 46,81 | 53,06 | 53,06 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 5,3 | 97,61 | 78,40 | 46,81 | 53,06 | 53,06 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 5,4 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 53,06 | 53,06 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 5,5 – 5,8 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 5,9 – 6,0 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 6,1 – 6,2 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 6,3 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 43,36 | 43,36 |
| 6,4 – 6,5 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 43,36 | 43,36 |
| 6,6 – 6,7 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 43,36 |
| 6,8 – 6,9 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 43,36 |
| 7,0 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 43,36 |
| 7,1 – 7,4 | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 7,5 и более | 91,36 | 78,40 | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |

Таблица 5

Расстояние Х между центрами смежных стрелочных переводов при встречной укладке

| Марка крестовины | Прямая вставка d, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  | 12,5 | 6,25 |  |
| Р65 |  |  |  |  |  |
| 1/22 – 1/22 | 88,92 | 76,42 |  |  | 70,17 |
| 1/22 – 1/11 | 71,03 | 58,53 |  |  | 52,28 |
| 1/18 – 1/18 | - | 63,77 |  |  | 57,52 |
| 1/18 – 1/11 | - | 52,20 |  |  | 45,95 |
| 1/18 – 1/9 | - | 53,36 |  |  | 47,11 |
| 1/11 – 1/11 ск | 53,13 | 40,63 |  |  | - |
| 1/11 – 1/11 | 53,13 | 40,63 |  |  | 34,38 |
| 1/11 – 1/9 | - | 41,80 |  |  | 35,55 |
| 1/9 – 1/9 | - | 42,96 |  |  | 36,71 |
| Р50 |  |  |  |  |  |
| 1/18 – 1/18 | - | 63,77 |  |  | 57,52 |
| 1/18 – 1/11 | - | 52,61 |  |  | 46,36 |
| 1/18 – 1/9 | - | 53,60 |  |  | 47,35 |
| 1/11 – 1/11 | - | 41,46 |  |  | 35,21 |
| 1/11 – 1/9 | - | 42,44 |  |  | 36,19 |
| 1/9 – 1/9 | - | 43,43 |  |  | 37,18 |
| Р65 – Р50 |  |  |  |  |  |
| 1/22 – 1/11 | 71,44 | 58,94 |  |  | - |
| 1/22 – 1/9 | 72,42 | 59,92 |  |  | - |
| 1/18 – 1/11 | 65,11 | 52,61 |  |  | - |
| 1/18 – 1/9 | 66,10 | 53,60 |  |  | - |
| 1/11 – 1/11 | 53,55 | 41,05 |  |  | - |
| 1/11 – 1/9 | 54,53 | 42,03 |  |  | - |
| 1/9 – 1/11 | 54,71 | 42,21 |  |  | - |
| 1/9 – 1/9 | 55,69 | 43,19 |  |  | - |

Таблица 6

Расстояние Х между центрами смежных стрелочных переводов при попутной укладке

| Марка крестовины | Прямая вставка d, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 12,5 | 6,25 |
| Р65 |  |  |  |
| 1/22 – 1/22 | 95,54 | 83,04 | - |
| 1/22 – 1/11 | 7,65 | 65,15 | 58,90 |
| 1/18 – 1/18 | - | 70,02 | - |
| 1/18 – 1/11 | - | 58,46 | 52,51 |
| 1/18 – 1/9 | - | 59,62 | 53,37 |
| 1/11 – 1/22 | 76,26 | 63,76 | - |
| 1/11 – 1/18 | 69,64 | 57,44 | - |
| 1/9 – 1/18 | 66,45 | 53,95 | - |
| 1/11 – 1/11 ск | 59,49 | 46,99 | - |
| 1/11 – 1/11 | 58,37 | 45,87 | 39,62 |
| 1/11 – 1/9 | - | 47,01 | 40,79 |
| 1/9 – 1/11 | - | 42,38 | 36,13 |
| 1/9 – 1/9 | - | 43,54 | 37,29 |
| Р50 |  |  |  |
| 1/18 – 1/18 | - | 70,02 | 63,77 |
| 1/18 – 1/11 | - | 58,87 | 52,62 |
| 1/18 – 1/9 | - | 59,85 | 53,60 |
| 1/11 – 1/18 | 69,69 | 57,19 | - |
| 1/9 – 1/18 | 66,24 | 53,74 | - |
| 1/11 – 1/11 | - | 46,03 | 39,78 |
| 1/11 – 1/9 | - | 47,02 | 40,77 |
| 1/9 – 1/11 | - | 42,58 | 36,39 |
| 1/9 – 1/9 | - | 53,57 | 37,32 |

3. Произвести расчёт ординат элементов станции.

Расчёт ординат заключается в определении расстояний от оси пассажирского здания вправо и влево до центров стрелочных переводов предельных столбиков, входных, выходных и маршрутных сигналов, указателей границ станции, вершин углов конечных соединений одиночных стрелочных переводов, тупиков, конца платформы и т.д.

Ординирование элементов необходимо начать с так называемого расчётного пути, который устанавливают исходя из следующих соображений:

а) приёмоотправочные пути двухстороннего действия оборудованы выходными светофорами, не стоящими в одном створе. В этом случае за расчётный путь следует принять:

- для чётного направления – предпоследний путь, его полезная длина должна быть не менее стандартной;

- для нечётного направления - крайний путь, его полезная длина также должна быть не менее стандартной;

б) если же приёмоотправочные пути двухстороннего действия оборудованы светофорами, стоящими в одном створе, за расчётный путь с обоих направлений следует принять крайние пути, полезная длина которых должна быть не менее стандартной.

Рекомендуется начать ординирование элементов с западной горловины станции и за расчётную точку принять выходной светофор расчётного пути чётного направления, ордината которого равна Lпо/2. После расчёта всех ординат элементов западной горловины переходят к расчёту ординат восточной горловины, которая должна быть удалена от первой на полезную длину пути не менее заданной.

При полупродольной схеме ордината маршрутного выходного светофора в чётном направлении рассчитывается исходя из длины платформы, а именно: от края платформы + 20 м. Таким образом, получается 270 м.

При расчёте ординат наименование точек следует писать сокращённо:

УУЗ, УУВ – уклоноуказатели (западный, восточный);

ЦП – центр стрелочного перевода;

ПС – предельный столбик стрелочного перевода;

НЗ, ЧИ – выходные сигналы;

Ч, Н – входные сигналы;

ВУ – вершина угла конечного соединения одиночного стрелочного перевода;

УП 11 – упор тупикового пути 11 [4, с. 160 - 163].

4. На схему станции нанести все расстояния, рассчитанные в пункте 2.

5. Определить полную и полезную длины путей. Составить ведомости путей и стрелочных переводов по следующим формам (табл. 7 – 9).

Таблица 7

Ведомость полезной длины путей

| № пути | Наименование пути | Граница пути |  | Длина пути, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от сигнала | до сигнала или упора |  |
|  |  | ордината |  |  |
| 3 | П - О | НЗ = 625 | ЧЗ = 625 | 1250 |

Таблица 8

Ведомость полной длины путей

| № пути | Наименование пути | Тип рельсов | Граница пути |  | Длина пути, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от стрелки | до стрелки или упора |  |
|  |  |  | ордината |  |  |
| 6 | П - О | Р50 | ЦП16 = 546,02 | ЦП25 = 672,02 | 1222,04 |
| Итого Р50, м |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Ведомость стрелочных переводов

| Тип рельсов | Марка крестовины | Номер стрелочного перевода |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | левая | правая |  |
| Р65 | 1/11 | 2, 6, 8, 12 | 1, 5, 9, 13 | 8 |
| Всего: |  |  |  |  |

При подсчёте полной и полезной длин путей необходимо обратить внимание на расположение элементов станции. Если они находятся по одну сторону от оси пассажирского здания, определяется разность ординат, а если по разные стороны от оси пассажирского здания – сумма ординат [4,с.155-156].

6. Кратко описать технологию работы промежуточной станции согласно задания [4, с. 168 - 174].

При укладке двух смежных стрелочных переводов, когда торец крестовины одного перевода располагается за торцом крестовины другого (рис. 38а) и когда рамные рельсы одного перевода располагаются за торцом крестовины другого (рис. 38б), наименьшее расстояние Х между центрами переводов определяется в каждом случае из условия: расстояние Е между осями параллельных путей должно быть не менее величины, установленной ПТЭ, а для приёмоотправочных путей – не менее 4,8 м. Исходные данные – в табл. 10.

где Е – расстояние между осями путей, м;

а – угол крестовины, град.

Прямая вставка d на главных и приёмоотправочных путях должна быть не менее 12,5 м, а на прочих путях – не менее 6,25 м.

Таблица 10

Величины прямой вставки d при всех схемах укладки стрелочных переводов, м

| Скорость движения и пути укладки | Условия укладки |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальные | трудные |
| При движении поездов со скоростью > 140 км/ч: на главных путях на всех путях (кроме главных) | 25 12,5 | 12,5 6,25 |

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Тематика и методические рекомендации по выполнению контрольных работ разрабатываются ведущим преподавателем в соответствии с требованиями государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности.

Подготовка и выполнение контрольной работы представляет собой последовательную деятельность студента, состоящую из следующих этапов:

1. Выбор варианта работы (на данном этапе целесообразно проконсультироваться с ведущим преподавателем, который в общих чертах может дать квалифицированную характеристику избранной темы: её сложности, разработанности в науке, указать на действующее законодательство, на наличие учебной и научной литературы по исследуемым вопросам).

2. Подбор и изучение нормативной базы, научной и учебной литературы.

3. Выполнение работы.

После выбора варианта контрольной работы студент знакомится в общих чертах с её проблематикой, основными понятиями. Для этого необходимо составить библиографию, то есть список теоретических работ (монографий, научных статей и т.д.), используя при этом систематический и электронный каталог библиотек образовательного учреждения и города, а также при необходимости провести поиск в сети INTERNET.

Следует обратить внимание, что вышеизложенные теоретические вопросы каждого варианта должны  отражать глубокое понимание содержания темы, знание источников, умение их использовать.

Наличие в работе ссылок на источники является обязательным условием выполнения контрольной работы.

Примерный объём контрольной работы устанавливается в пределах 5-10 страниц машинописного текста, выполняемого через 1,5 интервала, оформленного в виде презентации, слайдами. Допускаются только общепринятые сокращения. В противном случае работа не рецензируется и направляется на переработку.

Список литературы является одной из существенных частей контрольной работы и показывает самостоятельную творческую работу автора. Каждый включённый в список источник должен иметь отражение в контрольной работе. Примерный список литературы прилагается в конце рекомендаций.

Список литературы должен быть достаточно полным и включать только те источники, которые имеют непосредственное отношение к теме.

Следует также учесть, что список литературы, рекомендованный преподавателем, не является исчерпывающим и по возможности должен быть дополнен новыми публикациями на момент выполнения контрольной работы.

При изучении литературы, отобранные источники необходимо сгруппировать тематически и хронологически. При этом следует делать для себя пометки о выходных данных источника (фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, страницы), чтобы в будущем правильно оформить список литературы.

После всей этой предварительной работы студент приступает к непосредственному написанию контрольной работы. Написание контрольной работы носит творческий характер. Однако не следует приступать к окончательному составлению текста сразу же после сбора и обработки материала. Целесообразно ещё раз продумать её содержание, уточнить, соответствуют ли фактические  результаты исследования вопросам контрольной работы, нет ли пробелов, неисследованных аспектов и противоречий.

Приступая к решению задач, необходимо, прежде
всего, уяснить содержание задачи.

Основные требования, предъявляемые к тексту контрольной работы:

1. Контрольная работа должна быть написана  грамотным, литературным языком, носить творческий характер;

2. Не допустимо механическое переписывание текстов из книг и INTERNET (!);

3. Не следует допускать подмену изложения теоретических вопросов длинными биографическими справками;

4. Весьма ценным в контрольной работе является подкрепление теоретических выводов конкретными примерами из практики;

5. Работа должна представлять собою логически завершённую конструкцию и содержать обоснованные выводы.

После того как работа написана, текст должен быть окончательно отредактирован, страницы сброшюрованы и пронумерованы в установленном порядке.

Рекомендуемые параметры страницы:

- формат А4;

- поля: верх-20 мм, низ-20 мм, слева-30 мм, справа-10 мм;

- гарнитура – «Таймс»;

- кегль – 14 пт;

- межстрочный интервал – 1,5;

- абзац (красная строка) – 5 знаков;

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ в тексте обозначаются цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник, автор, название источника, издательство и страница.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (БИБЛИОГРАФИЯ)  составляется в соответствии с установленными требованиями:

- учебные пособия, монографии, статьи и т.д.- в алфавитном порядке.

В библиографии указывается только цитируемая по тексту литература, располагаемая в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора; если работа представляет собой сборник научных статей, - то по первой букве.

Список литературы составляется с соблюдением элементов библиографического описания и их последовательности.

К числу обязательных элементов библиографического описания книги относятся сведения о заглавии, авторе или авторах, месте и годе издания, количестве страниц.

Сведения об авторах описывают в той очерёдности, в какой они значатся на титульном листе книги, в именительном падеже, отделяя фамилии запятыми. Инициалы приводят после фамилий.

Заглавие описывают без сокращения слов в том виде, в каком оно  дано на титульном листе.

Наименование места издания даётся в именительном падеже без сокращений. В сокращённом виде принять указывать только название городов Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.).

Перед названием издательства ставится двоеточие, а после него – запятая и год издания. Затем указываются начальная и конечная страницы использованной части издания.

Ссылка на газетный материал оформляется так: название газеты, дата её выхода: год, число, месяц (строго в такой последовательности!).

Каждую новую запись при составлении библиографического списка следует начинать с новой строки.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

При проверке контрольной работы преподаватель-рецензент должен отметить ошибки, допущенные в работе и разъяснить  их.

Если контрольная работа полностью не отвечает предъявляемым требованиям (не раскрыты вопросы, при написании работы использован единственный источник, содержание работы не соответствует выбранному варианту, не решены задачи и т.п.), она возвращается студенту для переработки. В этом случае студент обязан выполнить работу по новому варианту, указанному преподавателем или переработать ранее избранный в соответствии с полученными указаниями.

Студенты, не выполнившие контрольную работу в срок (не позднее 1-2-х недель до начала экзаменационной сессии), считаются имеющими академическую задолженность и не допускаются к сдаче семестровых зачётов и экзаменов.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Акуличев В.М. и др. Железнодорожные станции и узлы. М.: Транспорт, 1992.

- Апатцев В.И., Болотный В.Я. Альбом железнодорожных станций, их устройств и элементов, (ч.1) РГОТУПС, 1996.

- Принципы определения потребного числа путей, стрелочных переводов, сортировочных устройств. МПС РФ, ВНИИЖТ МПС.: 1997.

- Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы. М.: Маршрут, 2004.

- Козлов А.М., Гусев К.Г. Проектирование железнодорожных станций и узлов. Справочное и методическое руководство. М.: Транспорт, 1981.

- Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм. М.: МПС, 2001.

- СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.

- Апатцев В.И., Болотный В.Я. Проектирование участковых станций. М.: РГОТУПС, 2003.

- Апатцев В.И. Железнодорожные станции и узлы. М.: РГОТУПС, м)()5.

- Правдин Н.В. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчёты). М.: Транспорт, 1984.

- Апатцев В.И., Болотный В.Я. Горловины и элементы участковых станций; Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М: РГОТУПС, 2004.

- Апатцев В.И., Болотный В.Я. Горочные горловины сортировочных станций. Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: РГОТУПС, 2006.

8. СПИСКИ ГРУПП СТУДЕНТОВ

ГРУППА № 26 ОП

| Шифр студента | Фамилия И.О. студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- |
| 83 | Аллабердыев А.Д. | 13 |
| 84 | Волонкович Е.Ю. | 12 |
| 85 | Гилёва О.С. | 11 |
| 86 | Горская Е.В. | 9 |
| 87 | Громина А.А. | 9 |
| 89 | Зайцев А.Н. | 7 |
| 90 | Захарова А.С. | 6 |
|  | Иванова Л.А. | 3 |
| 91 | Кадочников И.А. | 5 |
| 92 | Казакова Е.Н. | 4 |
| 94 | Кислицына Е.Н. | 2 |
| 96 | Костина А.А. | 10 |
| 97 | Луценко А.В. | 4 |
| 98 | Мазура Н.А. | 3 |
| 99 | Мокеева А.А. | 2 |
| 100 | Неустроева И.А. | 1 |
| 106 | Некрылов Н.А. | 6 |
| 101 | Олейников М.Н. | 1 |
| 102 | Пономарёва Ю.А. | 2 |
|  | Чеснаков К.С. | 4 |

ГРУППА № 27 ОП

| Шифр студента | Фамилия И.О. студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- |
| 106 | Бердыева О.О. | 6 |
| 110 | Каравай Ю.В. | 10 |
| 111 | Карыпов А.А. | 11 |
| 93 | Камешкова О.В. | 3 |
| 95 | Клишина О.М. | 1 |
| 112 | Крентик М.Э. | 12 |
| 114 | Кузьминых К.В. | 14 |
| 115 | Леконцева О.Н. | 15 |
| 116 | Найденко М.А. | 16 |
| 117 | Нефёдов И.И. | 17 |
| 118 | Орлова С.И. | 18 |
| 119 | Пономарёва А.В. | 19 |
| 121 | Рогожникова Н.В. | 5 |
| 122 | Руева Л.В. | 6 |
| 124 | Складнева А.С. | 8 |
| 103 | Трапезникова Ю.П. | 3 |
| 126 | Шиншинова О.Л. | 20 |
| 104 | Чехомова А.В. | 4 |