МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  И  ИНФОРМАТИКИ

## Кафедра "Экология и безопасность жизнедеятельности»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой ТИ-5

____________  (И.Г.Гетия)

«_28__»  _____01______ 2013 г.

Для студентов дневной,

вечерней и заочной форм обучения

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА

(Методические рекомендации)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ

по дисциплине 4506 «Безопасность жизнедеятельности»

(шифр и наименование учебной дисциплины)

ТЕМА   «Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты»

(наименование темы практического занятия)

Обсуждена на заседании кафедры

(предметно-методической секции)

«_27_»_____01______2013 г.

Протокол № 7

МГУПИ,  2013г.

МГУПИ

Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»

Задание

по практическому занятию «Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты»

Исходные материалы – варианты практических занятий (см. табл. вариантов) и методические указания (см. Кривенцов С.М., методические указания «Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты»)

Порядок выполнения:

- выбрать вариант;

- ознакомиться с методикой проведения практического занятия;

- выполнить задание (см. с.5);

- оформить отчёт на листах формата А4.

Титульный лист отчёта

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Отчёт

по практическому занятию

«Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты»

## Студент_________________________Шифр_______________Группа________

Вариант________	Ф.И.О. преподавателя______________

Подпись студента___________	Подпись преподавателя____________

### Дата_________	Дата______________

Москва,  2013 г.

Практическое занятие

«Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты»

- Основные положения

Источниками электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц являются линии электропередач, распределительные устройства, коммутационные аппараты, электроустановки, устройства защиты, измерительные приборы и т.д. Длительное воздействие электромагнитных полей на организм человека может вызвать нарушение функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, что приводит к головным болям в височной и затылочной областях, вялости, расстройству сна, снижению памяти, к повышенной раздражимости, апатии, изменению кровяного давления, болям в области сердца. При воздействии электромагнитных полей промышленной частоты возможны также нарушения ритма и замедление частоты сердечных сокращений.

2. Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты

  - Нормирование электромагнитных полей в рабочей зоне

Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц осуществляется по предельно-допустимым уровням напряженности электрической (В/м) и магнитной (А/м) составляющих в зависимости от времени пребывания в рабочей зоне и регламентируются ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Электромагнитные поля в производственных условиях» [1-3].

Реакция организма человека на составляющие электромагнитного поля не является одинаковой. Неблагоприятные воздействия магнитной составляющей полей проявляются при напряженности порядка                   160-200 А/м [3]. Практически при обслуживании даже мощных электроустановок высокого напряжения магнитная напряженность поля промышленной частоты 50 Гц не превышает 20-25 А/м, поэтому оценку потенциальной опасности воздействия электромагнитных полей достаточно производить по величине электрической составляющей поля [3].

Пребывание обслуживающего персонала при воздействии электрической составляющей электромагнитного поля (ЭП) напряженностью

Е5 кВ/м 	(1)

разрешается в течение всего рабочего дня (Т1=8ч).

Допустимое время Т2 пребывания в рабочей зоне при напряженности электрической составляющей поля:

5<Е20 кВ/м		(2)

определяется по формуле:

Т2 = (50/Е) – 2                                          (3)

где Т2 – время пребывания, ч;

Е – напряженность электрической составляющей поля, кВ/м.

Допустимое время работы при напряженности:

20<Е25 кВ/м,		(4)

не должно превышать Т3=10мин.

Пребывание персонала в рабочей зоне при напряженности свыше 25 кВ/м не разрешается.

При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью приведенное время пребывания рассчитывается по формуле:

Tпр=8⋅t1T1+t2T2+⋅tnTn,		(5)

где Тпр – приведенное время, ч;

t1, t2, …, tn – фактическое время пребывания в зонах действия электромагнитных полей промышленной частоты от источников 1, 2, …, n, ч;

T1, T2, …, Tn – допустимое время пребывания персонала в зонах действия источников 1,2,…,n, ч;

Различие в уровнях напряженности ЭП устанавливается минимально в 1кВ/м.

Приведенное время Тпр не должно превышать 8ч:

Т пр8ч  .

  - Нормирование электромагнитных полей в условиях населенных мест

Влияние ЭП промышленной частоты 50 Гц в условиях населенных мест регламентируется “Санитарными правилами и нормами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач переменного тока промышленной частоты” №2971-84[3].

Установлены следующие допустимые пределы напряженности ЭП:

- внутри жилых помещений - не более 0,5 кВ/м;

- на территории жилой застройки – не более 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки ( земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – не более 5 кВ/м;

- на участках пересечения воздушных линий электропередач с автомобильными дорогами I-IV категории – не более 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и частично посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) – не более 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения не более 20 кВ/м;

- Порядок выполнения работы

  - Выбрать вариант по таблице вариантов.

  - Ознакомиться с методикой.

  - Определить допустимое время пребывания персонала на рабочем месте в зоне действия электромагнитного поля промышленной частоты от каждого из источников в отдельности Е1, Е2, Е3, заданных по варианту.

  - Определить приведенное время пребывания персонала на рабочем месте Тпр при совместном воздействии источников Е1, Е2, Е3 в течение рабочего дня.

  - Сделать вывод о соответствии Тпр нормам, указав при этом фактическое и нормируемое значения.

  - Определить допустимое значение напряженности электрической составляющей электромагнитного поля промышленной частоты для населенных мест в соответствии с условиями, заданными по варианту ( графа 8 таблицы вариантов).

  - Сравнить допустимые уровни напряженности для населенных мест с фактическим значением Еф, заданным по варианту (графа 9 таблицы вариантов) и сделать вывод о соответствии нормам.

  - Оформить выполненное задание в виде отчета на листах формата  А4 и представить преподавателю.

Список использованных источников

- СанПиН 2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Электромагнитные поля в производственных условиях».-     М.:Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003.- 16 с.

- ССБТ ГОСТ 12.1.002-84. Электрические поля токов промышленной частоты напряжением 400кВ и выше. Общие требования безопасности.

- Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 5-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. школа, 2012. - 606 с.: ил.

Варианты

практического занятия

“Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты ”

Вариант определяется по первой букве фамилии и последней цифре учебного шифра:

-для студентов с фамилиями, начинающимися с букв от А до З – задания соответственно с №1 до №10;

-для студентов с фамилиями, начинающимися с букв от И до П – задания соответственно с №11 до №20;

-для студентов с фамилиями, начинающимися с букв от Р до Я – задания соответственно с №21 до №30.

| № вари-анта | Е1, кВ/м | t1, час | Е2, кВ/м | t2, час | Е3, кВ/м | t3, мин | Условия населенных мест | Еф, кВ/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 7 | 1,8 | 21 | 1 | Внутри жилых помещений | 0,4 |
| 2 | 4 | 2 | 8 | 1,6 | 22 | 2 | На территории жилой застройки | 0,7 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 1,4 | 23 | 3 | Вне зоны жилой застройки | 4 |
| 4 | 2 | 4 | 10 | 1,2 | 24 | 4 | На участках пересечения воздушных линий с автомоб. дорогами | 8 |
| 5 | 1 | 1 | 11 | 1,0 | 25 | 5 | В населенной местности | 12 |
| 6 | 5 | 2 | 12 | 0,8 | 25 | 6 | В труднодоступной местности | 18 |
| 7 | 4 | 3 | 13 | 0,7 | 24 | 7 | Внутри жилых помещений | 0,6 |
| 8 | 3 | 4 | 14 | 0,6 | 23 | 1 | На территории жилой застройки | 1,2 |
| 9 | 2 | 1 | 15 | 0,5 | 22 | 2 | Вне зоны жилой застройки | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 16 | 0,4 | 21 | 3 | На участках пересечения воздушных линий с автомоб. дорогами | 11 |
| 11 | 5 | 3 | 17 | 0,3 | 21 | 3 | В населенной местности | 16 |
| 12 | 4 | 4 | 18 | 0,2 | 22 | 2 | В труднодоступной местности | 21 |
| 13 | 3 | 1 | 19 | 0,1 | 23 | 1 | Внутри жилых помещений | 0,3 |
| 14 | 2 | 2 | 6 | 1,4 | 24 | 7 | На территории жилой застройки | 0,6 |
| 15 | 1 | 3 | 7 | 1,3 | 25 | 6 | Вне зоны жилой застройки | 3 |
| 16 | 5 | 4 | 8 | 1,2 | 25 | 5 | На участках пересечения воздушных линий с автомоб. дорогами | 7 |
| 17 | 4 | 1 | 9 | 1,1 | 24 | 4 | В населенной местности | 11 |
| 18 | 3 | 2 | 10 | 1,0 | 23 | 3 | В труднодоступной местности | 16 |
| 19 | 2 | 3 | 11 | 0,9 | 22 | 2 | Внутри жилых помещений | 0,7 |
| 20 | 1 | 4 | 12 | 0,8 | 21 | 1 | На территории жилой застройки | 1,3 |
| 21 | 5 | 1 | 13 | 0,7 | 21 | 2 | Вне зоны жилой застройки | 7 |
| 22 | 4 | 2 | 14 | 0,6 | 22 | 1 | На участках пересечения воздушных линий с автомоб. дорогами | 12 |
| 23 | 3 | 3 | 15 | 0,5 | 23 | 7 | В населенной местности | 18 |
| 24 | 2 | 4 | 16 | 0,4 | 24 | 6 | В труднодоступной местности | 23 |
| 25 | 1 | 1 | 17 | 0,3 | 25 | 5 | Внутри жилых помещений | 0,2 |
| 26 | 5 | 2 | 18 | 0,2 | 25 | 4 | На территории жилой застройки | 0,5 |
| 27 | 4 | 3 | 19 | 0,1 | 24 | 3 | Вне зоны жилой застройки | 2 |
| 28 | 3 | 4 | 6 | 1,2 | 23 | 2 | На участках пересечения воздушных линий с автомоб. дорогами | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 7 | 1,3 | 22 | 1 | В населенной местности | 19 |
| 30 | 1 | 2 | 8 | 1,4 | 21 | 3 | В труднодоступной местности | 19 |