## Расчет грузоподъемности статически определимой шарнирно - стержневой  системы

Дано: Стержневая система, состоящая из абсолютно жестких (заштрихованных) балок, шарнирных опор и упругих стальных стержней одинакового поперечного сечения A.

Исходные данные для решения задачи в соответствии с индивидуальным шифром варианта задания указаны в Приложении Б2.

Требуется:

- составить в масштабе индивидуальную расчетную схему задачи;

- определить усилия, возникающие в упругих стержнях, выразив их через неизвестную нагрузку F;

- определить допускаемую нагрузку [F] по условию прочности, приняв [σ] =160 МПа, модуль нормальной упругости E=2·105 МПа;

- определить напряжения в стержнях при значении F=0,8[F];

- определить перемещение точки приложения силы F при значении F=0,8[F].

Таблица Б.2 - Числовые данные к Задаче № 1.2

| № варианта | a | b | c | d | l1 | l2 | A | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  |  |  |  |  | мм2 | градусы |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 30 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ С

# Справочные данные для всех задач

## С1  Механические свойства материалов

| Характеристики материала | Сталь (ст.35) | Сталь (30ХГСА) | Бронза | Алюминий | Чугун | Дерево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль упругости E, МПа | 2105 | 2105 | 1105 | 0,7105 | 1,2105 | 1104 |
| Предел текучести т, МПа | 240 | 850 | 150 | 210 | - | - |
| Предел прочности на растяжение/ сжатие в, МПа | 360 | 1100 | 240 | 300 | 180/600 | 100/45 |
| Коэффициент Пуассона µ | 0,25 | 0,25 | 0,34 | 0,3 | 0,25 | 0,45 |
| Коэффициент температурного расширения , 1/град | 1210-6 | 1210-6 | 2210-6 | 2410-6 | 1110-6 | 410-6 |

Примечание: Модуль сдвига материала вычисляется по формуле , для стали МПа.