Cмольный институт Российской академии образования

Кафедра Сервиса

Экз. N ____

ЗАДАНИЕ

на контрольную работу №1

по учебной дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСКА, КВАЛИТЕТА

И ХАРАКТЕРА ПОСАДКИ СОЕДИНЕНИЯ.

Выдано студенту ______гр.___________________________

Фамилия, инициалы

Вариант №_____

(Номер варианта по последней цифре студенческого билета)

Санкт-Петербург

зАДАЧА 1.

1. Исполнить:

1. По заданным размерам и отклонениям найти предельные размеры деталей соединения, допуски отверстия и вала, наибольшие и наименьшие зазоры или натяги, допуск посадки;

2. Определить квалитет, посадку и обозначить их на чертеже согласно ГОСТ.

3. Начертить эскизы деталей, эскизы соединений, схемы расположения полей допусков деталей и соединения.

II. Исходные данные по вариантам

| Предельные размеры | № Варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| вала отверстия | 40+0,008 -0,008 40+0,025 | 50+0,012 -0,012 50+0,039 | 35+0,007 -0,001 35+0,020 | 60+0,019 -0,019 60+0,030 | 85+0,017 -0,017 85+0,035 |

| Предельные размеры | № Варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| вала отверстия | 41+0,001 -0,007 41+0,015 | 55+0,010 -0,012 55+0,029 | 32+0,015 -0,005 32+0,025 | 69+0,029 -0,015 69+0,010 | 75+0,027 -0,017 75+0,005 |

Задача 2.

- Исполнить:

- составить схему размерной цепи по эскизу узла.

- Определить номинальное, наибольшее и наименьшее значения и допуск замыкающего размера.

II. Исходные данные по вариантам

| Номинальные размеры составляющих звеньев | № Варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А1 А2 А3 А4 А5 Поля допусков размеров по ГОСТ | 52 100 5 140 5 Н9;h8 | 70 81 10 130 10 Н8;h7 | 81 70 7 136 7 Н10;h9 | 90 61 5 136 10 Н9;h8 | 61 90 10 125 15 Н8;h7 |

| Номинальные размеры составляющих звеньев | № Варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А1 А2 А3 А4 А5 Поля допусков размеров по ГОСТ | 50 100 5 140 5 Н9;h8 | 70 81 11 130 10 Н8;h7 | 81 70 7 135 7 Н10;h9 | 90 62 5 136 10 Н9;h8 | 60 90 10 125 15 Н8;h7 |

Л и т е р а т у р а

1. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Учебник. –М.: Машиностроение., 1987.

2. Взаимозаменяемость и технические измерения в машиностроении. В.С. Балашкин и др. –М.: Машиностроение, 1982.

3. Марков Н.Н. Взаимозаменяемость и технические измерения.–М.: Издательство стандартов,

4. Взаимозаменяемость в ремонте и эксплуатации машин. Учебное пособие, А.И. Иванов и др. –М.: Колос, 1979.

5. ГОСТ 16319-80. Размерные цепи. Термины и определения.

6. ГОСТ 16320-80. Размерные цепи. Методы расчёта.

7. Общетехнический справочник. Е.А. Скороходов и др. –М.: Машиностроение, 1989.

8. Допуски и посадки. Справочник. В.Д. Мягков и др. –Л.: Машиностроение, 1992.

9. Основы стандартизации в машиностроении. Под ред. В.в. Бойцова. –М.: Издательство стандартов, 1983.

10. ГОСТ 25347-82. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

11. ГОСТ 25346-82. ЕСДП. Ряды допусков и основных отклонений.

Примечание: Задание можно получить на сайте СУРАО  www.avtofakultet.ru

или в почтовом ящике surao.servis@mail.ru (пароль в деканате тел.540-61-52),

или на сайте http://vkontakte.ru/club2146023 группа «Факультет СЕРВИСА Смольный Институт».

Задание разработал

профессор             В.Назаркин