# РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЗАИМОИНДУКТИВНОСТЬЮ

Для заданной электрической схемы, соответствующей номеру варианта, с учетом параметров (таблица 3.1) и заданным способом включения магнитосвязанных катушек индуктивности, необходимо выполнить следующее:

1. Начертить заданную схему и ее схему замещения, выписав параметры заданные для данной цепи из таблицы 3.1.

2. Указать на схеме магнитные связи и промаркировать зажимы катушек, задавшись положительным направлением токов в катушках.

3. Составить необходимое число уравнений по первому и второму законам Кирхгофа для определения неизвестных токов в ветвях схемы.

4. Вычислить токи во всех ветвях схемы по законам Кирхгофа.

5. Определить комплексы падений напряжений на каждом приемнике.

6. Вычислить комплексы мощности источников и приемников и составить уравнение баланса мощностей. Составить расчет комплексов мощностей.

7. Вычислить комплексы значения потенциалов всех точек схемы. Для чего необходимо:

- Вычертить электрическую цепь с указанием всех токов в схеме. Промаркировать все точки схемы между которыми происходит изменение потенциала.

- Принимая потенциал одной из точек известным и равным нулю, вычислить потенциалы всех точек схемы. При расчете точки, которые в явном виде отсутствуют в схеме (образуются за счет напряжения взаимоиндуктивности) рекомендуется обозначать штрихами.

8. Построить топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с полярной диаграммой токов, в такой последовательности:

- Выбрать масштаб для токов и построить векторы токов в комплексной плоскости.

- Проверить справедливость первого закона Кирхгофа для комплексов токов по векторной диаграмме токов, изображенных в комплексной плоскости.

- Выбрать независимые контуры и направления их обхода.

- Учитывая, что умножение любого комплекса на +j или -j означает поворот комплекса на +/2 или -/2 по отношению к исходному, необходимо обойти замкнутые контуры и построить векторные диаграммы комплексных падений напряжений.

- Проверить фазовые сдвиги между токами и соответствующими напряжениями.

- Определить по топографической диаграмме точки в схеме между которыми будет наименьшая разность потенциалов, и записать напряжения между этими точками как комплексную и временную функцию.

9. Результаты расчетов занести в таблицу 3.2.

Таблица 3.1

| Схема | Связь между катушками |  | Параметры элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N катушек | Xm, Ом | E1, В | E2, В | Ф12, эл.гр | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | Xl1, Ом | Xl2, Ом | Xl3, Ом | Xc1, Ом | Xc2, Ом | Xc3, Ом |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 2-3 | 3 | 120 | 100 | 30 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 |

Таблица 3.2

| Номер приемника | Схема ветви | Umn, В | Imn, А | Ф, град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Варианты схем для третьего задания

ПРИМЕР РАСЧЁТА ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СО ВЗАИМОИНДУКТИВНОСТЬЮ

В соответствии с вариантом задания выбираем из таблицы 3.1 параметры цепи с взаимоиндукцией:

| E1=110, B | XL1=6, Ом |
| --- | --- |
| E2=100, B | XL2=5, Ом |
| R1=6, Ом | XL3=9, Ом |
| R2=8, Ом | XC1=5, Ом |
| R3=5, Ом | XC2=4, Ом |
|  | XC3=3, Ом |

Сопротивление взаимоиндукции между катушками 2-3:XM:=3,Ом

Сдвиг по фазе между источниками Э.Д.С.: Ψ12 = 30 эл. градусов

Производим расчет методом уравнений Кирхгофа.

По первому закону получаем 4-1=3 уравнения для 3-х узлов:

По второму закону получаем 3-и уравнения:

Данную систему уравнений решаем матричным способом:

Матрица A - матрица, составленная из коэффициентов, стоящих в левой части системы уравнений.

|  | Матрица B - столбец, составлена из коэффициентов стоящих в правой части системы уравнений. Тогда токи в ветвях матричным методом могут быть найдены из выражения: |
| --- | --- |

Подставляя в матрицу А и В числовые данные, получаем матрицу - столбец токов:

|  | ,где | I0= 17.790 - 58.101j, A I1= 12.133 - 2.121j, A I2=-5.657 + 0.98j, A I3= 35.579 - 61.203j, A I4=-17.790 + 3.101j, A I5= 17.790 + 3.101j, A |
| --- | --- | --- |

Выполняем проверку справедливости первого закона Кирхгофа:

|  |  | , А - для узла "d" |
| --- | --- | --- |
|  |  | , А - для узла "a" |
|  |  | , А - для узла "b" |
|  |  | , А - для узла "c" |

Строим векторную диаграмму токов в комплексной плоскости:

Находим комплексные напряжения на каждом приемнике и все их составляющие:

Для 0-го приемника:

|  | UC0=-290.507 - 88.948j, B |
| --- | --- |
|  | UL0= 348.608 + 106.737j, B |
|  | U0 =-58.101 - 17.790j, B |

Для 1-го приемника:

|  | , В |
| --- | --- |
|  | , В |

Для 2-го приемника:

|  | , В |
| --- | --- |
|  | , В |

Для 3-го приемника:

|  | , В |
| --- | --- |
|  | , В |
|  | , В |
|  | , В |

Для 4-го приемника:

|  | , В |
| --- | --- |
|  | , В |
|  | , В |

Для 5-го приемника:

|  | , В |
| --- | --- |
|  | , В |

Проверяем справедливость второго закона Кирхгофа:

|  | , В |
| --- | --- |
|  | , В |
|  | , В |

Вычисляем комплексы мощности приемников и источников и составляем баланс мощностей.

Для приемников:

|  | , ВА |
| --- | --- |
|  | , ВА |
|  | , ВА |
|  | , ВА |
|  | , ВА |
|  | , ВА |
|  | , ВА |

Для источников:

|  | , ВА |
| --- | --- |
|  | , ВА |
|  | , ВА |

Отсюда видно, что уравнение баланса сходится, а, значит, вычисления выполнены верно.

Вычисляем комплексные значения потенциалов всех точек схемы по контурам a-h-e-d-c1-c-g-b-a и a-h-e-d-f-f1-a. Для этого принимаем потенциал точки "а" равным нулю и вычисляем потенциалы всех точек относительно точки "a".

|  | , В |  |
| --- | --- | --- |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |
|  | , В |  |

По результатам расчета строим топографическую и векторную диаграмму. Для построения ТВД с помощью программы MathCad необходимые потенциалы точек задать в виде:

Разность потенциалов минимальна между точками "с" и "с1", когда разность потенциалов между этими точками равна:

|  | , В |
| --- | --- |