Задание

Выбрать выпрямитель для питания обмотки возбуждения двигателя постоянного тока (50кВт, 220В, 600 об/мин), параллельная обмотка которого имеет данные: Uвн = 220В;    Iвн = 5.6А

Выпрямитель включен по однофазной схеме и питается от сети переменного тока Uпит. = 220В

| Вариант № | Схема выпрямителя | Напряжение питания(U1) | Тип нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Однофазная мостовая | 220 | индуктивная |

Однофазная мостовая схема выпремления.

| Схема выпрямителя | U2/Ud | PT/Pd |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | активная нагрузка | индуктивная нагрузка |
| Однофазная мостовая | 1.11 | 1.23 | 1.И |

Расчет:

Расчет вентильного комплекта:

1. Определяем среднее значение тока через диод, для однофазной мостовой схемы:

Id =0,5 I’d = 0,55.6=2,8А.

2. Амплитудное обратное напряжение:

Uобр.max = 1.57  Ud  = 1.57  220 = 345.4 В

3. Выбираем требуемый диод по данным таблицы 2

В-10: Iн = 10А; Uобр.н = 600В

Расчет трансформатора:

1. Для индуктивной нагрузки имеем следующие соотношения:

U2 = 1.11  Ud = 1.11  220 = 242В

2. Мощность трансформатора:

PT = 1.11  220  5.6 = 1357.5 ВА

3. Первичное напряжение U2 = 220В

По данным расчета, выбираем однофазный трансформатор ТВО2-1.6