# Московский автомобильно-дорожный институт

# (государственный технический университет)

## кафедра строительной механики

УТВЕРЖДАЮ

ЗАВ. КАФЕДРОЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

МАДИ (ГТУ)

Д.Т.Н. ПРОФЕССОР

# И.В. Демьянушко

# Задания по сопротивлению материалов

# для студентов заочного факультета

## Первый семестр

# Общие указания по выполнению заданий

Исходные данные задания  номер 29,

Остальные исходные данные указываются в каждом конкретном задании. Каждая задача задания выполняется на отдельном листе миллиметровой или клетчатой бумаги формата А4. На листе, на котором выполнена  данная задача ОБЯЗАТЕЛЬНО указываются исходные данные к этой задаче и вычерчивается ее схема.

Литература

- Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2000 ( и более поздних лет ).

- Цвей А.Ю. Лекции по сопротивлению материалов с примерами расчетов. Ч. 1 и 2 .– М.: МАДИ,1997, 1998 (и более поздних лет).

- Шалашилин В.И., Горшков А.Г., Трошин В.Н.. Сопротивление материалов. – М.: изд-во МАИ, 2000  (и более поздних лет).

Примечания.

- В учебниках [3], [4] эпюры изгибающих моментов строятся со стороны сжатых волокон, и их необходимо перевернуть.

- В списке рекомендованной литературы указаны только некоторые учебники, вышедшие в последнее время и имеющиеся в библиотеке. Вполне возможно использование и других учебников и пособий (по усмотрению студента).

## ЗАДАНИЕ № 1

Построение эпюр

внутренних сил в статически определимых системах

Требуется:

1. В схемах I…II построить эпюры M и Q, в схеме III - эпюры M, Q, N, в схеме IV- эпюры мX, мZ, Qy.

Указание. В консольных системах вычислять реакции опор не обязательно.

2. Выполнить контроли построения эпюр:

а). В консольных системах проверить эпюры изгибающих моментов по площадям эпюр поперечных сил на каждом участке;

б). В системах с шарнирными опорами проверить найденные значения внутренних сил в одном (любом) сечении, вычислив их, через правые и левые внешние силы;

в). В схемах III и IV проверить равновесие узлов.

Принять  Р = ql,  М = ql2.

Принять размер а = 2l и  = 1/2.

Таблица 1.1

| Год поступления | α | β |
| --- | --- | --- |
| 13 | 2 | 4 |

Таблица 2.1

| № группы | q1 | q2 | P1 | P2 | M1 | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ЗбДс1 | 0 | q | P | 0 | 0 | M |

Примечание: студентам групп  1ЗбДс, 2ЗбДп, 2ЗбДс, 2ЗбСс и 3ЗбДп задаются только схемы 1 и 2.

Указания к оформлению работы:

- Каждая схема вычерчивается вместе с эпюрами на отдельном листе миллиметровки в масштабе (в долях l). На каждой схеме стрелками изображаются нагрузки и (на схемах с шарнирными опорами) - реакции. Рядом со стрелками указываются значения нагрузок и реакций в долях q, ql или ql2.

- На том же листе приводятся все необходимые вычисления. Ординаты эпюр изгибающих моментов откладываются со стороны растянутых волокон в долях ql2, крутящих моментов - также в долях ql2, ординаты эпюр поперечных и продольных сил - в долях ql. На всех эпюрах обязательно изображать опорные закрепления.

Примечание. Если какая-либо из нагрузок задана со знаком минус, то на листе нужно изобразить ее истинное направление. Если найденные реакции опор получились со знаком минус, то исправлять их направления не рекомендуется, а в расчетах учитывать, что их истинное направление противоположно стрелке.

В схемах 1 и 2 вариант 29

СХЕМА 1

СХЕМА 2

Схема 3

3АДАНИЕ №2

##### Расчет на растяжение-сжатие

##### Задача 1. Расчет статически определимой системы

Требуется провести расчет статически определимой системы (схема 1) на действие сосредоточенных нагрузок.

Стальной стержень  ступенчато-переменного  сечения (схема 1) находится под действием нагрузок Р1 и р2. Площади поперечных сечений F1 и F2 .

Исходные данные:

Принять: а =k1, b =k2, с =k3, р1 = р, Р2=mP, F1 = F, F2 = nF

(см. схему 1, свой вариант).

Остальные данные взять из таблицы 1.

Требуется:

- построить эпюру продольных сил (в долях р );

- построить эпюру нормальных напряжений по длине стержня 
(в долях р/F);

- построить эпюру относительных удлинений (в долях р(ЕF));

- построить эпюру перемещений (в долях р/(ЕF)).

- В сечении I - I найти нормальное напряжение, относительное удлинение и перемещение в численном виде (в единицах СИ). Принять Е = 200 ГПа, l = 1 м.

Указание: вначале изобразить ось стержня в масштабе (в долях l) с приложенными нагрузками в долях р, и рядом - необходимые эпюры согласно п. п. а)...e).

###### Задача 2. Расчет статически неопределимой системы

Требуется провести расчет статически неопределимой системы (схема 2) для следующих трех случаев.

1). Расчет на действие нагрузки

На систему действуют  сосредоточенные нагрузки

Требуется:

построить эпюры продольных сил в долях р, нормальных напряжений в долях P/F, относительных удлинений в долях P /(EF) и перемещений с долях P / (EF) где Е – модуль упругости.

2). Расчет на действие температуры

Примечание:студентам групп 1ЗбДс, 2ЗбДп, 2ЗбДс, 2ЗбСс и 3ЗбДп расчет на действие температуры выполнять

не обязательно

Температура участка  стержня между указанными сечениями (таблица 3) изменяется на to С

### Требуется

Построить эпюры продольных сил в долях tEF, нормальных напряжений в долях tE, относительных удлинений в долях t и перемещений с долях t, где  - коэффициент линейного расширения,. Нагрузку принять равной нулю.

Таблица 2.1

| ### Номер группы | F [см2] | m | Р [кН] | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ЗбДс1 | 2 | 4 | 50 | 1/5 |

Таблица 2.2

| Год поступления | k1 | k2 | k3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2 | 3 | 4 |

Примечание. Прямолинейность сжатых стержней обеспечена конструктивными устройствами, не показанными на рисунке.

Таблица 2.3

| ### Номер группы | Температура изменилась на t в промежутке между сечениями: |
| --- | --- |
| 2ЗбДс1 | VI – VII |

СХЕМА 1

СХЕМА 2

ЗАДАНИЕ №3

Расчеты на изгиб и кручение

Часть 1. расчеты на изгиб

Примечание: студентам групп 1ЗбДс, 2ЗбДп, 2ЗбДс,

2ЗбСс и 3ЗбДп

пункты 7 и 8 выполнять не обязательно

Требуется:

- Определить опорные реакции балки (схема1);

- Построить эпюру изгибающих моментов;

- Построить эпюру поперечных сил;

- Подобрать поперечное сечение прокатной балки двутаврового профиля. Принять R =200 МПа (для студентов строительных специальностей) [] =200 МПа (для студентов механических специальностей); 
Примечание: если требуемый момент сопротивления превысит наибольший из имеющихся в сортаменте, то разрешается расположить рядом две и более балок, смотря по потребности, принимая, что нагрузка на эти балки распределяется поровну.

- Подобрать поперечное сечение заданного профиля(схема2). и сравнить его площадь с площадью двутавра (п.4).

- Построить эпюры  z и zy для стенки и полок двутавра в сечении, где м и Q велики;

- Определить аналитически величины и направления max и min в трех точках, лежащих на вертикальной стенке (две – по краям стенки, и одна – в середине);

- Вычислить для наиболее опасных точек выбранного сечения расчетные напряжения по теории прочности потенциальной энергии изменения формы и сравнить их значения с краевыми нормальными напряжениями в том же сечении;

Таблица 3.1 Исходные данные к части 1

| Номер группы | а [м] | b [м] | с [м] | k1 | k2 | k3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ЗбДс1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |

Таблица 3.2 Исходные данные к части 1(продолжение)

| Год поступления | q [кН/м] | Р [кН] | м [кНּм] |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 20 | 30 | 40 |

Схема балки

Схема балки (продолжение)

Типы заданных сечений

Типы заданных сечений (продолжение)