МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Вариант 7

Задача 2.1. Технико-экономический выбор оптимального диаметра паропровода острого пара.

Рассчитать трубопровод острого пара турбоустановки с начальными параметрами пара P0и t0при изменении его диаметра в пределах, соответствующих допустимым значениям скорости пара w, и определить значение диаметра, соответствующее минимуму приведенных рас- четных затрат.

Исходные данные к задаче 2.1 приведены в табл. 4.4. Обозначения в таблице:

Nэ– электрическая мощность;

P0 – давление острого пара;

t0– температура острого пара;

D0– расход острого пара;

L – длина трубопровода;

М – сумма местных сопротивлений трубопровода;

тр – коэффициент трения;

ηт – коэффициент ценности тепла;

ηk– КПД парового котла;

b0– удельный расход условного топлива на блок;

hy– число часов использования установленной мощности блока;

CT– цена условного топлива;

kУД– удельные капиталовложения в трубопровод, руб/кг;

Принять: нормативный коэффициент эффективности капвложений Eн =0,12, коэффициент амортизационных отчислений Pa=0,07, допустимое номинальное напряжение стали ДОП = 90 МПа

1). Записать целевую функцию, оптимизируемые параметры, размерность оптимизационной задачи, ограничения на оптимизируемые параметры.

2). Рассчитать изменение приведенных расчетных затрат З для нескольких произвольных значений диаметра из допустимого диапазона.

3). Построить график изменения З и ее составляющих от оптимизируемого параметра.

4). Проанализировать изменение целевой функции З и составляющих.

Таблица 4.4