# ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ПОЛУПРОВОДНИКА ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОБРАТНОГО ТОКА ДИОДА»

## задание

1.	Исследовать зависимость обратного тока германиевого диода от температуры.

2.	Вычислить ширину запрещенной зоны германия.

## Порядок выполнения работы

1.	Экспериментальная установка состоит из воздушного термостата (металлическая полость), электроплитки и электрической схемы (рис. 4.1), включающей исследуемый диод (V5) и термосопротивление (R4) для измерения температуры.

2.	Снять крышку термостата, установить диод и термосопротивление на одном уровне так, чтобы диод и R4 оказались потом примерно в середине металлической полости. Закрыть крышку.

3.	Включить установку. При этом на исследуемый диод подается запорное напряжение, равное 2,5 В. Убедиться по прибору P1, что Jобр не превышает 2 мкА.

4.	С помощью потенциометра R2 установить такой ток, чтобы потенциалы точек A и B были равны. При VA = VB ток через P2 равен нулю (при изменении температуры сопротивление R4 изменяется, нарушается равновесие плеч моста, и через P2 будет течь ток, пропорциональный изменению температуры).

5.	Включить электроплитку. Измерения тока через исследуемый образец проводить через 5° C. Учесть, что наиболее сильное изменение тока будет при T > 40° C. Измерения проводятся до тех пор, пока один из приборов не зашкалит (это происходит при Т = 60° C). После этого нужно выключить установку и электроплитку.

6.	Результаты измерений внести в таблицу.

7.	По результатам измерений построить зависимость ln(Jобр) = f(1/T) и вычислить ∆E (в эВ).