министерство образования и науки российской федерации

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Кафедра "Электроснабжение и электротехника"

Контрольная работа

по дисциплине

«Электротехника и электроника»

Указания и требования к оформлению контрольной работы

- Все расчеты выполняются в электронном виде на офисной бумаге форматом А4 (210х297 мм) на одной стороне с полями с левой стороны – 20 мм, с правой –15 мм.

- Основные положения расчетов должны быть подробно пояснены.

- Схемы, рисунки, графики, диаграммы должны быть выполнены аккуратно в соответствии с ЕСКД.

Расчетное задание контрольной работы засчитывается и ставится положительная оценка, если решения не содержат ошибок принципиального характера, удовлетворяют указанным требованиям.

При выполнении задания студент обязан руководствоваться следующим:

1. Указать, какие физические законы или расчетные методы предлагается положить в основу решения, и привести математическую запись этих законов и методов.

2. Продумать, какие буквенные символы предлагается использовать в решении задачи. Необходимо пояснить смысл каждого буквенного символа словами или соответствующим обозначением на схеме. Буквенные обозначения должны соответствовать ГОСТ 2.728 – 74.

3. Если задача решается двумя методами, то в обоих решениях одна и та же величина должна обозначаться одним и тем же символом.

4. Для обозначения элементов электрических схем следует пользоваться ГОСТ 2.728 – 74, 2.751 – 73.

6. Каждому этапу решения задачи необходимо давать пояснения с постановкой вопроса и пояснением хода расчета в письменной форме.

7. При изображении графиков по осям координат следует наносить равномерные шкалы и указывать откладываемые величины и их единицы измерения. Весь график в целом и отдельные кривые, показанные на нем, должны иметь названия.

#### Введение

Контрольная работа (КР) выполняются студентами неэлектротехнических направлений бакалавриата при изучении дисциплины  «Электротехника и электроника» и содержат четыре задачи.

Цель КР – практическое освоение методов расчёта электрических цепей постоянного и переменного тока.

Вариант КР – состоит из двух цифр и определяется по номеру зачетной книжки студента (две последние цифры).

ВАРИАНТ 75 – ЛЮБЫЕ ДВЕ ЗАДАЧИ

Каждое задание контрольной работы содержит:

1. Вариант задания задачи.

2. Описание решения задачи.

3. Обобщающие выводы.

4. Список использованной литературы.

Задача 1. Анализ линейных цепей постоянного  тока

Вариант контрольной работы определяется двумя цифрами.

Первая цифра – соответствуют номеру строки в таблице 1.1;

Вторая цифра – соответствуют номеру строки исходных данных в таблице 1.2.

1. Преобразование цепи.

Найти величину эквивалентного сопротивления цепи, преобразовав электрическую цепь, заданную первой цифрой варианта (таблица 1.1). Величины сопротивлений резисторов – согласно таблице 1.2.

2. Найти входное сопротивление электрической цепи с помощью виртуального омметра в программе Multisim. Сравнить с результатом пункта 1.

3. Расчёт неизвестных токов законами Кирхгофа.

В этом пункте необходимо составить систему уравнений по I и II законам Кирхгофа для электрической цепи, заданной первой цифрой варианта (таблица 1.1). Рассчитать неизвестные токи в программе Mathcad.

Составить уравнение баланса мощностей.

4. Методом компьютерного моделирования в программе Multisim, измерить токи в ветвях с помощью виртуальных приборов. Полученные значения сравнить с пунктом 4.

5. Методом эквивалентного генератора, найти ток в любой ветви (таблица 1.1). Данный пункт выполняется с помощью виртуального моделирования в программе Multisim.

6. Рассчитать потенциалы точек для внешнего контура (таблица 1.1) и построить потенциальную диаграмму.

Таблица 1.1 – Конфигурация расчетной электрической цепи постоянного тока

| № | Расчетная электрическая цепь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пункты задания 1-2 | Пункты задания 3-6 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |

Таблица 1.2 – Параметры электрической цепи постоянного тока

| № | ### Е1 , В | ### Е2 , В | ### Е3, В | ### R1, Ом | ### R2, Ом | ### R3, Ом | ### R4, Ом | ### R5, Ом | ### R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 200 | 270 | 160 | 140 | 220 | 210 | 130 | 180 |
| 2 | 120 | 160 | 250 | 210 | 200 | 100 | 120 | 180 | 170 |
| 3 | 100 | 180 | 220 | 120 | 140 | 180 | 200 | 150 | 190 |
| 4 | 140 | 230 | 300 | 150 | 220 | 250 | 180 | 190 | 160 |
| 5 | 220 | 150 | 240 | 190 | 260 | 110 | 250 | 120 | 280 |
| 6 | 90 | 150 | 250 | 170 | 150 | 200 | 140 | 240 | 210 |
| 7 | 200 | 240 | 280 | 130 | 170 | 160 | 210 | 240 | 200 |
| 8 | 110 | 190 | 290 | 240 | 250 | 170 | 160 | 220 | 110 |
| 9 | 180 | 170 | 190 | 220 | 240 | 120 | 130 | 170 | 250 |

Задача 2. Анализ линейных цепей однофазного синусоидального тока

Вариант КР определяется двумя цифрами.

Первая цифра – соответствуют номеру строки в таблице 2.1;

Вторая цифра – соответствуют номеру строки исходных данных в таблице 2.2.

Источник напряжения идеальный. Мгновенное значение напряжения определяется выражением: u(t)=Umsin(ωt+ψ).

1. В заданной, согласно варианту (таблица 2.1) электрической цепи направить токи в ветвях и составить систему уравнений по законам Кирхгофа:

а) для мгновенных значений токов и напряжений;

б) для токов и напряжений в комплексной (символической) форме.

2. Рассчитать сопротивления реактивных элементов и комплексное сопротивление ветви с источником переменного напряжения. В этой же ветви рассчитать комплексное действующее значение тока.

3. С помощью компьютерного моделирования в программе Multisim, определить модуль комплексного сопротивления ветви с источником переменного напряжения. Полученное значение сравнить с пунктом 2.

4. Определить показания ваттметра, в электрической цепи (таблица 2.1). Параметры схемы соответствуют данным таблицы 2.2

5. Измерить, с помощью виртуального ваттметра, в программе Multisim активную мощность в цепи. Полученное значение сравнить с пунктом 4.

6. Построить временные графики синусоидальных величин источника напряжения и тока ветви, рассчитанные в пункте 2.

Таблица 2.1 – Конфигурация расчетной электрической цепи синусоидального тока

| № | Расчетная электрическая цепь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пункты задания 1-3 | Пункты задания 4-5 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |

Таблица 2.2 – Параметры электрической цепи синусоидального тока

| № | Еm , В | ω, с-1 | ψ, рад | ### r1 , Ом | ### r2 , Ом | ### r3 , Ом | ### L1 , Гн | ### L2 , Гн | ### L3 , Гн | ### C1 , мкФ | ### C2 , мкФ | ### C3 , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 1000 | 0,8 | 100 | 150 | 200 | 0,3 | 0,21 | 0,15 | 10 | 8 | 21 |
| 2 | 300 | 1500 | 1,2 | 180 | 300 | 220 | 0,25 | 0,15 | 0,34 | 15 | 20 | 11 |
| 3 | 240 | 800 | 0,2 | 210 | 230 | 280 | 0,2 | 0,37 | 0,28 | 21 | 13 | 30 |
| 4 | 270 | 1200 | -0,5 | 320 | 290 | 350 | 0,26 | 0,16 | 0,31 | 6 | 28 | 16 |
| 5 | 180 | 2000 | -1,4 | 340 | 240 | 220 | 0,22 | 0,25 | 0,38 | 18 | 9 | 24 |
| 6 | 220 | 1800 | 1,5 | 380 | 400 | 340 | 0,28 | 0,34 | 0,17 | 25 | 6 | 34 |
| 7 | 150 | 2400 | -0,6 | 250 | 180 | 140 | 0,35 | 0,27 | 0,14 | 7 | 27 | 16 |
| 8 | 320 | 2200 | -0,4 | 440 | 390 | 450 | 0,18 | 0,26 | 0,39 | 14 | 8 | 26 |
| 9 | 360 | 1300 | 0,7 | 420 | 500 | 470 | 0,4 | 0,32 | 0,23 | 29 | 9 | 31 |

Задача 3. Анализ линейных цепей трехфазного синусоидального тока

Вариант КР определяется двумя цифрами.

Первая цифра – соответствуют номеру строки в таблице 3.1;

Вторая цифра – соответствуют номеру строки в таблице 3.2.

В данной задаче рассчитываются или исследуются:

1. симметричный и несимметричный режимы работы трёхфазной цепи при соединении приёмников звездой с нулевым проводом.

- 2. симметричный и несимметричный режимы работы трехфазной цепи при соединении приёмников звездой без нулевого провода.

Таблица 3.1 – Линейные напряжения источника

| № | UЛ, В | f, Гц | № | UЛ, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 220 | 50 | 6. | 24 | 50 |
| 2. | 380 | 50 | 7. | 380 | 60 |
| 3. | 660 | 60 | 8. | 660 | 50 |
| 4. | 173 | 60 | 9. | 173 | 50 |
| 5. | 220 | 60 |  |  |  |

Таблица 3.2 – Режимы работы трехфазной цепи

| № | Холостой ход в фазе | Короткое замыкание в фазе | № | Холостой ход в фазе | Короткое замыкание в фазе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «а» | «а» | 6. | «c» | «а» |
| 2. | «b» | «c» | 7. | «а» | «c» |
| 3. | «c» | «b» | 8. | «b» | «а» |
| 4. | «а» | «b» | 8. | «c» | «c» |
| 5. | «b» | «b» |  |  |  |

- Режимы работы рассчитываются либо моделируются.

Исследуемая трёхфазная цепь (рисунок 3.1) подключается к трехфазному генератору. Фазы генераторы имеют соединение в схему звезда, фазные напряжения которого равны UA = UB = UC = UФ . В работе исследуется соединение приёмников звездой с нулевым проводом и без нулевого провода. Нулевой провод подключается с помощью ключа S. В качестве фазы приёмников используется R – L , R  – C или R – цепь, элементы которых находятся в отдельных библиотеках программы Electronics Workbench. Фазные токи и напряжения контролируются соответственно амперметром и вольтметром, отображающие действующие значения синусоидальных электрических величин.

Рисунок 3.1 – Трехфазная электрическая схема исследуемой цепи

Записать параметры трехфазного источника.

Таблица 3.3 – параметры трехфазного источника

|  | Фаза “А” | Фаза “B” | Фаза “C” |
| --- | --- | --- | --- |
| UФ, В |  |  |  |
| f, Гц |  |  |  |
| ψ, градус |  |  |  |

Выбрать электрическую цепь соответствующую каждой фазе приемника в различных режимах работы (Таблица 3.4.).

Таблица 3.4 – параметры трехфазного приемника

| Режим работы | Фаза “a” | Фаза “b” | Фаза “c” |
| --- | --- | --- | --- |
| Симметричная нагрузка | Zа= | Zb= | Zс= |
|  | R = , L(C) = | R = , L(C) = | R = , L(C) = |
| Однородная нагрузка |  | Zb= | Zс= |
|  | R = , L(C) = | R = , L(C) = | R = , L(C) = |
| Равномерная нагрузка |  |  |  |
|  | R = , L(C) = | R = , L(C) = | R = , L(C) = |

- Порядок выполнения исследования

1.  Собрать виртуальную трехфазную цепь соответствующую схеме замещения (рисунок 3.1), используя параметры трехфазного источника (Таблица 3.3). Установить симметричную нагрузку используя данные из таблицы 3.4.

2. Замкнуть ключ S и исследовать трехфазную симметричную электрическую цепь: измерить линейное напряжение Uл, фазные напряжения приемника Ua, Ub, Uc, фазные токи Ia, Ib, Ic и ток в нулевом проводе In. Убедиться, что в симметричном режиме UЛ=3⋅UФ. Полученные значения занести в таблицу 3.5.

3. Отключить нулевой провод и повторить предыдущие измерения, дополнительно измерив смещение нейтрали UnN. Полученные значения напряжений и токов занести в таблицу 3.5.

4. Исследовать несимметричные режимы работы трехфазной цепи с нулевым проводом и без нулевого провода: с однородной и равномерной нагрузкой, используя значения из таблицы 3.4. Полученные значения фазных напряжений и токов занести в таблицу 3.5.

5. Используя параметры симметричной нагрузки, исследовать режим холостого хода, в заданной фазе трехфазной цепи с нулевым проводом и без него. Полученные значения фазных напряжений и токов занести в таблицу 3.5.

7. Используя параметры симметричной нагрузки, исследовать режим короткого замыкания в заданной фазе трехфазной цепи без нулевого провода. Полученные значения фазных напряжений и токов занести в таблицу 3.5.

8. По экспериментальным данным построить векторные диаграммы напряжений и токов (см. Приложение), для режимов, указанных в таблице.

9. По результатам физического эксперимента сделать выводы.

Таблица 3.5 – Исследование трехфазной цепи.

| Режим | Нулевой провод | Напряжения, В |  |  |  | Токи, мА |  |  |  | Диаграмма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ua | Ub | Uc | UnN | Ia | Ib | Ic | In |  |
| Симметричная нагрузка | вкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однородная нагрузка | вкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Равномерная нагрузка | вкл. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Холостой ход в фазе … | вкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Короткое замыкание в фазе … | откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Векторная диаграмма напряжений для соединения приёмников звездой без нулевого провода строится методом засечек. Откладываются в масштабе напряжений из точки N три вектора фазных напряжений трёхфазного генератора UA, UB, UC. Из концов построенных векторов делаются засечки радиусами, равными соответственно фазным напряжениям приёмника Ua, Ub, Uc. Точка пересечения трёх засечек с некоторой погрешностью даёт точку n, которая определяет положение вектора напряжения смещения нейтрали UnN и положения векторов Ua, Ub, Uc. Диаграмма токов строится относительно векторов фазных напряжений нагрузки.

Задача 4. Исследование однофазных неуправляемых полупроводниковых выпрямителей

Вариант КР определяется двумя цифрами.

Первая цифра – соответствуют номеру строки в таблице 4.1;

Вторая цифра – соответствуют номеру строки в таблице 4.2.

В данной задаче исследуются:

1. Устройство и принцип работы однофазного полупроводникового выпрямителя в составе вторичного источника питания;

2. Назначение сглаживающего фильтра.

Таблица 4.1 – Сетевое напряжение и коэффициент трансформации идеального трансформатора (f = 50 Гц)

| № | UС, В | КU | № | UЛ, В | КU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 220 | 220/12 | 6. | 215 | 220/15 |
| 2. | 210 | 220/24 | 7. | 225 | 220/30 |
| 3. | 200 | 220/40 | 8. | 235 | 220/18 |
| 4. | 230 | 220/8 | 9. | 205 | 220/35 |
| 5. | 240 | 220/10 |  |  |  |

Таблица 4.2 – Тип полупроводникового выпрямителя и коэффициент пульсаций (RH = 2 кОм)

| № | Тип выпрямителя | КП | № | Тип выпрямителя | КП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | однополупериодный | 0,15 | 6. | мостовой | 0,18 |
| 2. | двухполупериодный | 0,12 | 7. | однополупериодный | 0,25 |
| 3. | мостовой | 0,1 | 8. | двухполупериодный | 0,1 |
| 4. | однополупериодный | 0,2 | 9. | мостовой | 0,15 |
| 5. | двухполупериодный | 0,15 |  |  |  |

Описание структурной схемы источника питания

Выпрямительные устройства относятся ко вторичным источникам электропитания, для которых первичным источником является сеть переменного тока. Выпрямитель – это устройство, которое преобразует переменное напряжение питающей сети в однонаправленное пульсирующее. Наиболее часто в выпрямителях применяются полупроводниковые диоды. Выпрямительные диоды предназначены для использования в разнообразных выпрямительных схемах, работающих обычно на токах низкой частоты (50…2000 Гц). Принцип выпрямления переменного напряжения основан на нелинейной ВАХ полупроводникового диода, у которого сопротивление в прямом и обратном включении p-n-перехода сильно отличаются.

Выпрямители могут быть однополупериодные и двуполупериодные. К тому же они разделяются на однофазные и многофазные.

Выпрямители без сглаживающего фильтра применяют сравнительно редко и в тех случаях, когда пульсации напряжения на нагрузке не имеют существенного значения.

На рисунке 4.1 представлена структурная схема вторичного источника питания.

Рисунок 4.1 – Структурная схема вторичного источника электропитания

Основные элементы электрической схемы выполняют следующие функции:

- силовой трансформатор служит для согласования входного и выходного напряжения выпрямителя и электрического разделения отдельных цепей выпрямителя (осуществляет гальваническую развязку питающей сети и цепи нагрузки);

- полупроводниковый диод обеспечивает одностороннее протекание тока в цепи нагрузки, в результате чего переменное напряжение преобразуется в пульсирующее;

- сглаживающий С – фильтр предназначен для уменьшения пульсации напряжения на нагрузке до требуемого значения;

- измерительные приборы регистрирующие действующее значение входного напряжения, форму и среднее значение выходного напряжения выпрямителя.

Коэффициент пульсации выпрямителя со сглаживающим фильтром:

KП 0=12⋅m⋅f⋅C⋅Rn⋅100 %,

где m – число фаз выпрямителя (m=1– для однополупериодного, m=2 для двухполупериодного); f – частота источника напряжения (Гц), С – емкость конденсатора сглаживающего фильтра (Ф), Rn - сопротивление нагрузки (Ом).

Рисунок 4.2 – Структурная схема компьютерной модели исследования работы выпрямителя

Выполнение компьютерного моделирования:

- Собрать электрическую принципиальную схему выпрямителя без сглаживающего фильтра.

Виртуальные компоненты:

- источник синусоидального напряжения (библиотека Sources – источник ЭДС частотой 50 Гц  );

- диоды (библиотека Diodes – виртуальный диод );

- нагрузочное сопротивление - резистор (библиотека Basic – резистор )

- Подключить в цепь нагрузки виртуальные измерительные приборы (библиотека Indicators – измерительные приборы: вольтметры , амперметры ).

- Подключить двухканальный осциллограф согласно структурной схеме.

- Провести моделирование. Измерить округленный средний ток и напряжение  в нагрузке, в режиме приборов DC. Для измерения коэффициента пульсации тока и напряжения переключить измерительные приборы в режим AC и взять отношения новых показаний к предыдущим. Сопоставить эти результаты с теорией.

- Зарисовать осциллограммы синусоидального напряжения, приложенного к выпрямителю и напряжения на нагрузке и сравнить с теорией.

- Повторить п.1 - п.5 для схемы выпрямителя со сглаживающим фильтром.

- Зарисовать осциллограммы синусоидального напряжения, приложенного к выпрямителю и напряжения на нагрузке.

- Сделать выводы о работе выпрямителя без фильтра и с ним.

Рисунок 4.3 – Формы входного и выходного напряжения выпрямителя без фильтра

Рисунок 4.3 – Формы входного и выходного напряжения выпрямителя с фильтром

Библиографический список

- Теоретические основы электротехники: [в 3 т.]: учеб. для вузов: Т.1 / К.С. Демирчан [и др.]. – 4-е изд., доп. для самостоят. изучения курса; Гриф МО. – СПб.: Питер, 2006. - 462 с.

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи: учеб. для вузов / Л.А. Бессонов. – Изд. 11-е, испр. и доп.: Гриф МО. – М.: Гардарики, 2006. – 701 с.

- Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учеб. для средн. проф. обр. / Ф.Е. Евдокимов – М.: Academia, 2004. – 560 c.

- Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд.– М.: Academia, 2005. – 639 с.

- Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 8-е изд. испр. – М.: Академия, 2003. – 639 с.

- Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 7-е изд. – М.: Высш. шк., 2003. – 542 с.

- Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 6-е перераб. изд. – М.: Высш. шк., 2000. – 542 с.