Политехнический институт

Кафедра радиоэлектронки

Отчет по практическим занятиям

по дисциплине: Алгоритмы задач электроэнергетики.

Выполнили:

Принял:

Домашка:

- Модифицировать программу Задачи 1  так, чтобы наряду с формой тока КЗ определялось тепловое действие тока  I2t:

(в интегральной форме, за период)

- Определить, используя результаты расчета параметров ЛЭП, какие

потенциалы принимают провода ЛЭП, если

линейные заряды на проводах составляют :

Qa=  1e-5 Кл/м

Qв=-1e-5 Кл/м

Qc= -0,2 Кл/м

- Модифицировать программу с учетом затухания волн при их продвижении по ЛЭП по следующему закону:

Кзат=е-d*xгде d – декремент затухания , 1/км   d= 0,1

Задача №1

Цель: создать алгоритм расчета формы тока при внезапном коротком замыкании в R-L-контуре

Блок-схема:

Начало

Исходные данные

i=0

n=0.2/h

k=1

t=k*h

E=e*sin(w*t+f)

F=E-(R*ik)/L

Ik+1=ik+h*F

k=n

Конец

Текст программы:

Em=89,8;

R=2;

L=0.42;

w=314;

f=0;

h=0.00001;

i(1)=0;

n = fix(0.2/h);

for k=1:1:n;

t=k*h;

E=Em*sin(w*t+f);

F=E-(R*i(k))/L;

i(k+1)=i(k)+h*F;

A(k)=t;

B(k)=i(k);

end

plot(A,B)

Рис.1 Форма тока при КЗ в момент фазы ЭДС источника,

равной 0.

Задача №2

Цель: создать алгоритм первичных и волновых параметров 3х- фазной ЛЭП с произвольным расположением проводов в пространстве. Линия без потерь.

Блок-схема:

Начало

Ввод исходных данных

Расчет Аik

[B]=[a]-1

Mik

Матрица [L]

[C]

{[C]-1^[L]}

Вывод результата

Конец

Программный код:

E0=8.85*10^(-8);

m0=4*3,14*10^(-7);

h1=10;

h2=15 ;

h3=20;

r=0.005;

x1=0;

x2=0 ;

x3=0;

w=314

D12=sqrt((x2-x1)^2+(h1+h2) ^2);

D13= sqrt((x3-x1)^2+(h3+h3)^2);

D23= sqrt((x3-x2)^2+(h2+h3)^2);

d12= sqrt((x2-x1)^2+(h2-h1)^2);

d13= sqrt((x3-x1)^2+(h3-h1)^2);

d23= sqrt((x2-x3)^2+(h3-h2)^2);

D21=D12 ;

D31=D13 ;

D32=D23  ;

d21=d12;

d31=d13;

d32=d23;

L(1,1)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(2*h1/r);

L(2,2)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(2*h2/r);

L(3,3)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(2*h3/r);

L(1,2)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(D12/d12);

L(2,1)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(D21/d21);

L(1,3)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(D13/d13);

L(3,1)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(D31/d31);

L(2,3)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(D23/d23);

L(3,2)=4*3.14*10^(-7)/(2*3.14)*log(D32/d32);

disp('матрица индуктивностей');

disp(L);

a(1,1)=(1/(2*3.14*E0))*(log(2*h1/r));

a(2,2)= (1/(2*3.14*E0))*(log(2*h2/r));

a(3,3)= (1/(2*3.14*E0))*(log(2*h3/r));

a(1,2)= (1/(2*3.14*E0))*(log(D12/d12));

a(2,1)= (1/(2*3.14*E0))*(log(D21/d21));

a(1,3)= (1/(2*3.14*E0))*(log(D13/d13));

a(3,1)= (1/(2*3.14*E0))*(log(D31/d31));

a(2,3)= (1/(2*3.14*E0))*(log(D23/d23));

a(3,2)= (1/(2*3.14*E0))*(log(D32/d32));

disp('матрица потенциальных коэффициентов')

disp(a);

B=a^(-1);

disp('матрица электростатических коэффициентов')

disp(B);

C(1,1)=B(1,1)-B(1,2)-B(1,3);

C(1,2)=-B(1,2);

C(1,3)=-B(1,3);

C(2,1)=-B(2,1);

C(2,2)=B(2,2)-B(2,1)-B(2,3);

C(2,3)=-B(2,3);

C(3,1)=-B(3,1);

C(3,2)=-B(3,2);

C(3,3)=B(3,3)-B(3,1)-B(3,2);

disp('матрица емкостей')

disp(C);

Y=w*C;

disp('матрица проводимостей')

disp(Y);

Z=w*L;

disp('матрица продольных сопротивлений')

disp(Z);

>> Untitled1

w =

314

матрица индуктивностей Гн/м

1.0e-05 *

0.1659    0.0322    0.0277

0.0322    0.1740    0.0389

0.0277    0.0389    0.1797

матрица потенциальных коэффициентов  м/Ф

1.0e+07 *

1.4923    0.2896    0.2494

0.2896    1.5653    0.3501

0.2494    0.3501    1.6170

матрица электростатических коэффициентов  Ф/м

1.0e-07 *

0.7059   -0.1116   -0.0847

-0.1116    0.6890   -0.1320

-0.0847   -0.1320    0.6601

матрица емкостей  Ф/м

1.0e-07 *

0.9023    0.1116    0.0847

0.1116    0.9327    0.1320

0.0847    0.1320    0.8767

матрица проводимостей   См/м

1.0e-04 *

0.2833    0.0351    0.0266

0.0351    0.2929    0.0414

0.0266    0.0414    0.2753

матрица продольных сопротивлений  Ом/м

1.0e-03 *

0.5209    0.1011    0.0871

0.1011    0.5463    0.1222

0.0871    0.1222    0.5644

Задача №3

Цель: разработать алгоритм для расчета Q(t) и P(t) и потребляемой активной и реактивной энергии по данным измерениям U(t) и i(t) на шинах.

Начало

Блок-схема:

P(i+1)=U(i+1)*i(i+1)

P≥0

P(i+1)= ((P(i+1)+Pi)*h)/2+Pi

Q(i+1)= ((P(i+1)+Pi)*h)/2+Qi

Считывание U(ti), i(iu)

Исходные данные

Конец

Текст программы

T=0.02;

h=T/1000;

w=314;

WP=0;

WQ=0;

P=0;

P1=0;

n=1000;

for K=2:1:n;

tk=K*h;

U=408*sin(w*tk)+70*sin(3*w*tk);

I=200*sin(w*tk+pi/6)+20*sin(3*w*tk);

P1=U*I;

if P1>=0

WP=(P+P1)/2*h+WP;

else

WQ=(P+P1)/2*h+WQ;

end;

P=P1;

end;

disp('реактивная энергия, кВАр*с');

disp(WQ);

disp('активная энергия,кДж');

disp(WP+WQ);

реактивная энергия, кВАр*с

-11.3282

активная энергия,кДж

721.0354

Задача №4

Цель: Создать алгоритм для численного расчета осциллограммы перенапряжений в конце ВЛ 100 кВ при включении произвольную фазу ЭДС f.

e(t)=Em*sin(w*t+f)

f- угол вкл.

Xs (Ом)

l (км), Zв (Ом)

Начало

Блок-схема:

Ввод исходных данных

Определение размерности массивов волн n=round

Обнуление массивов волн

Цикл по времени

ik+1=f(ik,t)

Расчет отраженной от узла волны V

Uk=V[n]

W[1]=V[n]

Цикл сдвига волн

Конец

Текст программы

Em=89.81;

f =pi/3;

L=0.1;

i=0;

w=314;

z=400;

h=0.000025;

N=60;

M=20;

t(1)=0;

%цикл обнуления%

for k=1:1:M

V(k)=0;

W(k)=0;

end;

j=1;

%цикл по времени%

for t=0:0.000025:0.02

e=Em*sin(w*t+f);

i=i+h*(e-W(M)-z*i)/L;

U1=W(M)+ i*z;

V(1)=2* U1- W(M);

U2=V(M);

W(1)=V(M);

%цикл сдвига волн%

for k=M:-1:2

V(k)=V(k-1);

W(k)=W(k-1);

end;

j=j+1;

T(j)=t;

A(j)=V(M);

end;

plot (T,A);

Полученная диаграмма:

Рис.1  Осциллограмма перенапряжений в конце ВЛ,при включении выключателя в фазу ЭДС π/3.