ДИСЦИПЛИНА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Выполните контрольную работу:

Контрольная работа №1

Ответьте письменно на вопросы:

Машины постоянного тока

С какой целью в некоторых машинах постоянного тока применяется компенсационная обмотка, где располагается, как она соединяется с обмоткой якоря (параллельно или последовательно)?

Какой характер имеет коммутация в реальных машинах постоянного тока?

Дайте электрическую схему двигателя смешанного возбуждения с включением обмотки дополнительных полюсов, пускового и регулировочного реостатов. Объясните назначение последовательной обмотки.

В чем особенность включения в параллельную работу генераторов смешанного возбуждения?

Трансформаторы

Почему сердечник трансформатора выполняется из листовой электротехнической стали?

Что такое группа соединения обмоток трансформатора, какие группы соединения являются стандартными для трехфазных трансформаторов?

На каком сопротивлении схемы замещения трансформатора вектор падения напряжения можно заменить вектором E2`?

Из каких соображений в трансформаторе, работающем на четырехпроводную линию (при схеме обмоток Y/Yo согласно ГОСТ) требуется, чтобы ток в нулевом проводе не превышал 25% IН?

Синхронные машины

В чем сущность и проявление реакции якоря в синхронном генераторе при смешанной активно-индуктивной нагрузке? Изобразите векторную диаграмму Потье в этом случае (принципиально).

Что такое статическая устойчивость синхронного генератора, какие факторы влияют на предел статической устойчивости?

Чем объяснить количественную разницу продольной и поперечной реакций якоря в синхронных машинах гидрогенераторного типа?

Что представляет собой реактивный синхронный двигатель?

Асинхронные машины

Из каких элементов состоит обмотка машин переменного тока; что такое шаг диаметральный и укороченный, с какой целью выполняют обмотку с укороченным шагом?

Изобразите векторную диаграмму нагруженного асинхронного двигателя

Объясните процесс регулирования скорости вращения двигателя введением сопротивления в цепь ротора.

Дайте графическое изображение механической характеристики M=f(S) однофазного двигателя и укажите на ней характерные точки Мпуск, Мнпм, Ммякс.

Микромашины

Как устраняется самоход асинхронного исполнительного двигателя?

Опишите работу сельсинов в трансформаторном режиме.

Опишите работу ЭМУ поперечного поля в режиме холостого хода.

Укажите способы пуска в ход однофазного асинхронного двигателя

Контрольная работа №2

Расчетная задача.

В расчетной работе предусмотрен асинхронный двигатель с фазным ротором.

Исходные данные задания:

Рн=30 (кВт) (номинальная полезная мощность А.Д.)

I1н = 65,5 (А) (номинальный ток фазы обмотки статора А.Д.)

nн =730 (об/мин) (номинальная частота вращения ротора А.Д.)

R1(15)=0,09 (Ом) (активное сопротивление фазы обмотки статора А.Д. при

окружающей температуре 150 С )

Iх=20 (А) (ток холостого хода фазы обмотки статора)

Рх=1,7 (кВт) (потери мощности А.Д. в режиме холостого хода)

U1лк = 65(В) (линейное напряжение обмотки статора в режиме короткого замыкания)

Рk=4,1 (кВт) (потери мощности А.Д. в режиме короткого замыкания)

Требуется:

Построить круговую диаграмму 3х фазной А. М.

На основании данных, полученных из круговой диаграммы, определить и построить для режима двигателя рабочие характеристики: I1; P1; M; S; n2; h; cos j =f (P2). Отдельно построить механическую характеристику А. Д., т. е. М = f(S).

По круговой диаграмме и расчетам определить:

Критическое скольжение – S кр,

Перегрузочная способность А. Д. –Км,

Кратность пускового момента – Кп,

Кратность пускового тока – К1,

*Примечание

1. Обмотка ротора соединена по схеме «звезда».

2. Номинальное линейное напряжение обмотки статора, соединенной по схеме «звезда», равно 380 В.