Задача 1

Цепь, состоящая из трёх конденсаторов, подключена к источнику постоянного напряжения. Определить величины, отмеченные знаком вопроса.

BfgBBBB

A

C1  C2  C3

C1(пФ)=60

C2(пФ)=20

C3(пФ)=30

Cэкв(пФ)=?

U1(В)=?

U2(В)=?

U3(В)=?

Uab(В)=?

Q1(Кл)=?

Q2(Кл)=?

Q3(Кл)=?

Q(Кл)=1.2*10-9

W(Дж)=?

Задача 2

Цепь постоянного тока состоит из смешанного соединения пяти резисторов. Определить общее напряжение на нагрузке, токи во всех резисторах, а так же ЭДС источника энергии, если она не задана в условии задачи. Составить баланс мощностей.

R1

R2

R5

R3

Е

Ri

R4

E(В)=?

Ri(Ом)=2

R1(Ом)=8

R2(Ом)=60

R3(Ом)=120

R4(Ом)=25

R5(Ом)=15

I3(А)=0,1

Задача 3

Указаны параметры цепи

Um(В)=4

Im(мА)=20

U(В)=?

I(мА)=?

F(Гц)=?

T(мкс)=200

Ψu=450

Ψi=-450

t1(мкс)=100

- Расчитать максимальное значение Um, I m или действующее значение U, I напряжения и тока в цепи в зависимости от варианта.

- Записать уравнения мгновенных значений тока и напряжения u=f(t), i=f(t)

- Расчитать частоту f либо период T синосуидального напряжения.

- Определить мгновенные значения напряжения u1 и тока i1 в момент вермени t1

- Построить векторную диаграмму для действующих значений тока и напряжения в цепи.

- Начертить схему из одного или двух элементов, соответствующую построенной векторной диаграмме. Объяснить свой выбор схемы.

Задача 4

Указаны параметры параллельного колебательного контура, подключенного к источнику синусоидальной ЭДС Е с внутренним сопротивлением Ri.

E(В)=100

Ri(кОм)=50

R(Ом)=20

L=5мГн

C=5нФ

Определить:

- На кокой частоте ω0 (f0) в контуре происходит резонанс токов;

- Характеристическое сопротивление контура ρ;

- Собственную добротность контура Q;

- Входное сопротивление контура Zвх0;

- Эквивалентную добротность Qц;

- Токи в ветвях II и ток в неразветвленной части цепи I при резонансе токов;

- Модуль коэффициента передачи по напряжению  Ku и напряжение на контуре Uk при обобщенной расстройке  ξ=±1;

- Абсолютное значение полосы пропускания Пu.

Как изменится Пu если внутреннее сопротивление источника увеличить в два раза (Ri = 2Ri)?