Кинетика в расчетах химических процессов

1. При постоянной температуре протекает параллельная реакция

с константами скоростей k1= 10-3 с-1 и k2= 10-2 с-1. Перед началом реакции СА0 = 2 моль/м3, CR0 = CSo = 0. Определить значение скорости превращения реагента А и продукта S в момент времени, когда CR = 0,05 кмоль/м3, CS = 0,5 кмоль/м3. Каким будет это время?

2.Вычислить время, за которое достигается максимальная концентрация целевого продукта R в последовательной реакции АRS. Константы скоростей k1 = 2 c-1и k2 = 5 с-1, в начале реакции с константами скоростей CA0 = 1 кмоль/м3, СS0 = и CR0 = 0.

Какими при этом будут степень превращения вещества А и селективность по продукту R?