# Задачи по экономике труда

# Вариант 6

- В цехе планируется следующая численность и квалификационный состав рабочих:

I разряд – 10 чел.,

II разряд – 63 чел.,

III разряд – 96 чел.,

IV разряд – 120 чел.,

V разряд – 60 чел.,

VI разряд – 48 чел.

Рассчитать тарифный фонд заработной платы рабочих на год (230 раб. дней в году в расчете на 8 часов), если дневная (в расчете на 7 часов). ТС I разряда составляет 35,0 рублей, а тарифный коэффициент шестиразрядной сетки: 1,00; 1,11; 1,22; 1,38; 1,58; 1,87.

- Наблюдательный лист хронометража

| Элементы операции | Фиксир. точки начальная прикосновение руки к заготовке | Номер наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Текущее время, в мин. и сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взять заготовку и закрепить в патроне | Щелчок кнопки включения | 10с | 2м 21с | 4м 25с | 8м 04с | 10м 46с | 13м 1 0с | 18м 07с | 20м 56с | 23м 47с | 26м 12с |
| Включить станок, подвести резец | Появление стружки | 14с | 2м 2 4с | 4м 29с | 8м 09с | 10м 49с | 13м 16с | 18м 17с | 21м 01с | 23м 50с | 26м 18с |
| Обточить деталь на один проход | Окончание схода стружки | 2м 01с | 4м 08с | 6м 27с | 10м 09с | 12м 51с | 17м 42с | 20м 34с | 23м 21с | 25м 44с | 28м 30с |
| Отвести резец, выключить станок | Звук прикосновения ключа к патрону | 2м 04с | 4м 12с | 6м 31с | 10м 15с | 12м 55с | 17м 45с | 20м 39с | 23м 25с | 25м 48с | 28м 37с |
| Снять и отложить деталь | Звук прикосновения детали к таре | 2м 10с | 4м 17с | 6м 37с | 10м 22с | 13м 01с | 17м 54с | 20м 44с | 23м 33с | 26м 03с | 28м 43с |
| Отлучка с рабочего места | Прикосновение руки к заготовке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31м 15с |
| Посторонний разговор | ------------------- | - | - | 7м 52с | - | - | - | - | - | - | - |

На основании замеров текущего времени (в мин. сек.), занесенных в хронокарту:  1) вычислить продолжительность каждого элемента операции; 2) очистить хроноряды от ошибочных значений; 3) проанализировать их устойчивость; 4) определить Топ, Тшт, Тш.к. и Нвыр., если   К = 8%, а n = 10шт (партия), Тпз = 5 мин.

- Укрупненная комплексная бригада на базе двух трелевочных тракторов работала летом в лесосеке со средним объемом хлыста – 07,6м3. В комплекс работ бригады входят следующие операции:

- валка машиной ЛП – 19

- трелевка ЛП – 18А на расстоянии 250 метров

- обрезка сучьев ЛП – 33

погрузка погрузчиком П – 19А

При 7 – часовом рабочем дне, за смену (24 рабочих дня) бригада стрелевала и погрузила 5400 м3 хлыстов на автопоезда.

Определить:

- Производ. задание УКБ в смену

- Производ. задание УКБ на месяц

- Комплексную норму выработки на чел. – день

- Плановую списочную численность УКБ

- Процент выполнения плана за месяц