Задача 2

Построить две проекции сферы заданного радиуса R и линию АВСD на поверхности сферы.   Данные для построения  даны в табл. 2.

Методические указания к решению задачи

- Провести оси координат тонкими линиями, исходя из рационального расположения трёх проекций  сферы на формате А3.

- Построить:

- две проекции сферы  радиуса R с центром в точке О;

- фронтальные проекции A2, B2, C2, D2  точек  A, B, C, D по заданным координатам (табл. 2). Соединить точки  A2, B2, C2, D2   для получения фронтальной проекции линии;

- горизонтальные проекции A1, B1, C1, D1  точек  A, B, C, D .    Для построения горизонтальной проекции заданной линии необходимо построить дополнительные точки 1, 2, 3, 4,  из которых 1, 2, 4  являются  характерными:

точки 2  и  4  принадлежат экватору,   точка 1 –  главному меридиану.

- обозначить фронтальные проекции 12, 22, 42 точек 1, 2, 4 .   С помощью линий связи построить горизонтальные проекции 11,   21,  41 ;

- для построения горизонтальных проекций В1, С1, D1, 31  точек В, С, D, 3  необходимо провести через них параллели-окружности   радиусами r  и  r/ .

3. Соединить построенные горизонтальные проекции точек в правильной последовательности и с учётом видимости линии A B C D на поверхности сферы.

4. Видимые части сферы и линии обвести сплошной основной линией, невидимые – штриховой линией.

5. Линии построения выполнить тонкими линиями и сохранить на чертеже.      6. Задание выполнить на формате А3.

Таблица 2

Данные к задаче 2

(размеры и координаты, мм)