Задача 3

Построить линию пересечения прямого кругового конуса с прямым круговым цилиндром. Оси поверхностей вращения конуса и цилиндра – взаимно перпендикулярные проецирующие скрещивающиеся прямые.

Методические указания к решению задачи

- Наметить оси и начало координат (точку О) так, чтобы построить проекции конуса и цилиндра по величинам, которыми задаются данные поверхности (табл. 3).

- Осью прямого кругового конуса является горизонтально-проецирующая прямая. Определить центр окружности (точка К)  радиуса R основания конуса в горизонтальной плоскости (точка  К1).

- На вертикальной оси от точки К2 основания отложить высоту конуса h, построить вершину конуса S (S2) и две очерковые образующие.  Обозначить горизонтальную проекцию вершины конуса S1.

- Осью прямого кругового цилиндра является фронтально-проецирующая прямая. Основаниями цилиндра являются окружности радиуса r. Образующие цилиндра имеют длину, равную 3r и делятся пополам плоскостью симметрии конуса.

- Построение линии пересечения начать с характерных точек 1,  5,  6 :

-  точки  1, 6  принадлежат образующей конуса;

-  точка 5  принадлежит основанию конуса.

6.  Для построения горизонтальных проекций 21, 31, 41  промежуточных  точек      2, 3, 4  необходимо провести через них параллели-окружности. Например, для точки 4 проводим параллель-окружность    радиусом  r / .

7. Соединить построенные характерные и промежуточные точки линии пересечения в правильной последовательности и определить видимость линии пересечения конуса и цилиндра относительно горизонтальной плоскости проекций.

8. Видимые части конуса и цилиндра обвести сплошной толстой основной линией, а невидимые - штриховой линией. Вспомогательные построения выполнить  сплошными тонкими линиями и сохранить на чертеже.

9.  Формат А3.

Таблица 3

Данные к задаче 3

(размеры и координаты, мм