Задача 5

- По двум проекциям детали, построенным  в задаче 4,  выполнить наглядное изображение детали в стандартной прямоугольной изометрической проекции без выреза (при желании, можно с вырезом, как показано на образце выполнения).

- Аксонометрические оси х /, у /, z /    – это изображение координатных осей  х,  у,  z,  полученное на аксонометрической плоскости. В прямоугольной изометрической проекции углы между осями  х /,  у /,  z /    равны между собой и составляют 120о.

- Линейные размеры предмета, параллельные этим осям, искажаются одинаково.

Использовать  приведенные  коэффициенты  искажения  по  осям            KX =KY =KZ = 1.

- Примеры построения изометрической окружности даны в табл. 4.

- Линии построения выполнить тонкими линиями и сохранить на чертеже.

- Видимую часть детали выполнить сплошной толстой линией.

- Формат А3.