# ДЗ №3 Планирование и нормирование потребности в инструменте и технологической оснастке

Краткая теоретическая часть

Потребность предприятия  в инструменте и технологической оснастке (далее в инструменте)  складывается из расходного и оборотного фондов.

Расходный фонд – это годовая потребность в инструменте для выполнения запланированного объема и номенклатуры продукции. Расчет потребности по каждому виду инструмента ведется по утвержденным  нормам  расхода и годовой производственной программы. Расход режущего инструмента Rпл.р.и. по каждой операции определяется по формуле

,

где Qгод – годовой объем выпуска продукции (тыс. шт.);

nн.р.и. – норма расхода инструмента на 1000 изделий (шт.).

Обычно нормы расхода инструмента устанавливаются на 1000 деталей или 1000 станкочасов работы оборудования.

Норма расхода режущего инструмента на 1000 деталей рассчитывается по формуле

,

где tм – машинное время на обработку одной детали (мин);

kу – коэффициент случайной убыли инструмента (kу >1);

tр – расчетное время работы инструмента до полного износа (час).

Аналогично рассчитываются нормы расхода абразивного инструмента.

Расход вырубных  штампов  по  каждой  операции (Rпл.ш) можно рассчитать по формулам:

где

где Qгод – годовой объем выпуска деталей (шт.) ;

nизн.ш – число ударов штампа до полного износа матрицы (шт.);

nм. – число сменных матриц до износа нижней плиты штампа (шт.);

kш – коэффициент снижения стойкости штампа после каждой переточки;

dст. – число переточек матрицы до полного износа;

nуд. – стойкость матрицы между  двумя  переточками (количество ударов штампа);

hст.м – допустимое стачивание матрицы (мм);

hпер.м – слой металла, снимаемый при переточке матрицы (мм).

Оборотный фонд – запас инструмента (Zоб.) для обеспечения нормальной работы  производства , образующийся из:

– складских запасов в ЦИСе и ИРК (Zскл.);

– эксплуатационного фонда на рабочих местах (Zр);

– инструмента в заточке (Zз);

–  инструмента в ремонте (Zрем);

– инструмента на контроле (Zк)

Zоб = Zскл. + Zр. + Zз. + Zрем. + Zк.

Размер запасов в основном устанавливается по системе "максимум-минимум", то есть каждый вид инструмента имеет три нормы запаса (рис.5 ):

– максимальный Z max;

– минимальный Z min;

– запас в "точке заказа" Z т.з.

Эти нормы запаса рассчитываются по формулам:

Zmax = Rдн.  Tпз. + Zmin;

Zmin = Rдн. Tс.изг.;

Zт.з.  = Rдн.  Tн.изг.,

где Rдн. – среднедневная потребность ИРК цехов в данном инструменте (шт);  Tп.з. – периодичность пополнения запаса ( дн.);  Тс.изг. и Tн.изг. – время срочного и нормального изготовления партии инструмента или приобретения  партии  покупного инструмента (дн.).

Запас точки заказа (Zт.з.) отражает такую величину  запаса, при которой  должен выдаваться заказ на изготовление или приобретение инструмента.  Объем партии заказа (Zпар.) равен

Zпар. = Zmax – Zmin.

Рис.5. График расчета запасов инструмента по системе "максимум-минимум"

## Задача № 4

По исходным данным табл.4 определить годовую потребность в вырубных штампах.

Таблица 4

| Исходные данные | Еди-ница изме-рения |  | Варианты задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 |
| 1. Годовой объем выпуска деталей (Qгод) | тыс. шт. |  | 20000 |  | 22000 |  | 25000 |  | 30000 |  | 28000 |  | 21000 |  | 24000 |  | 27000 |  | 23000 |  | 29000 |
| 2. Число сменных матриц до полного износа нижней плиты штампа (nм) |  | шт. |  | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 14 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 3. Коэффициент снижения стойкости штампа после каждой переточки (Кш) |  |  |  | 0,9 |  | 0,85 |  | 0,95 |  | 0,9 |  | 0,85 |  | 0,95 |  | 0,9 |  | 0,85 |  | 0,95 | 0,9 |
| 4. Стойкость матрицы между двумя переточками (количество ударов штампа (nуд)) |  | тыс. шт. |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 3 |
| 5. Допустимое стачивание матрицы (hст.м.) |  | мм |  | 2,5 |  | 3 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 2 | 2,5 |
| 6. Слой металла, снимаемый при подточке матрицы (hпер.м.) |  | мм |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,25 | 0,3 |

## Задача № 5

По исходным данным табл. 5:

а) рассчитать по системе “максимум-минимум” запасы инструментов:

– минимальный запас;

– максимальный запас;

– запас в “точке заказа”;

– объем партии заказа.

б) построить график расчета запасов инструментов по системе “максимум-минимум”.

Таблица 5

| Исходные данные | Еди-ница изме-рения | Варианты задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1. Среднедневная потребность инст-рументальных кладовых цехов (ИРЦ) в инструменте (Rдн) | шт. | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 50 | 55 | 75 | 80 |
| 2. Периодичность пополнения запаса (Тпз) | дн. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 40 |
| 3. Время срочного изготовления пар-тии инструмента (Тс.изг) | дн. | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 4. Время нормаль-ного изготовления инструмента (Тн.изг.) | дн. | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 20 |

# ДЗ №4 Расчет потребности в электрической энергии

Краткая теоретическая часть

Потребность в электрической энергии ( кВт.ч.) за определенный период (год, месяц, день) можно определить по формуле

,

где М – суммарная мощность действующих электроустановок (в  кВт.);

Fд – действительный фонд времени работы оборудования за этот период (час);

Кз – коэффициент загрузки оборудования по времени;

Кс – коэффициент спроса, учитывающий недогрузку по мощности;

Кпс – коэффициент потерь в сетях, если он задан в процентах, то рассчитывается следующим образом:

Кпс=100−Кпс%100.

# Задача № 6

По данным табл. 6 определить годовую потребность  цеха в электроэнергии.

Таблица 6

| Исходные данные | Ед. изм. | Варианты задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1. Суммарная мощность электроустановок цеха (М) | кВт. | 1000 | 500 | 750 | 600 | 700 | 650 | 800 | 900 | 950 | 850 |
| 2.Действительный годовой фонд времени работы оборудования (Fд) | час | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 | 6000 |
| 3. Средний коэф-фициент загрузки оборудования (Кз) |  | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| 4. Коэффициент спроса (Кс) |  | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 5. Потери в сетях | % | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |

# ДЗ №5 Экономическая эффективность НИОКР

В силу того факта, что далеко не все результаты научно-исследовательских и опытно конструкторских работ доходят до стадии серийного освоения на действующих предприятиях, так как либо теряют свою конкурентоспособность в течение срока разработки, либо их производственное освоение требует значительных средств, которые не могут окупиться за экономически целесообразный срок, либо в силу иных экономических или социальных факторов, существует необходимость постоянной оценки экономической эффективности новых разработок.

Важнейшим показателем экономической целесообразности новой техники считается годовой экономический эффект при ее серийном производстве. В общем случае абсолютный годовой экономический эффект при производстве новых изделий Эг рассчитывается по формуле

Эг=Пч−ЕК,

где:

Пч – прибыль от реализации новых изделий после выплаты налогов и процентов за кредиты;

К – капитальные вложения на разработку и производственное освоение выпуска новой продукции;

Е – коэффициент экономической эффективности капиталовложений, учитывающий  срок  их окупаемости.

В случае, когда новое изделие осваивается взамен изделия-конкурента (либо при выборе из нескольких вариантов изделий) рассчитывается сравнительный годовой экономический эффект:

где  – соответственно экономический эффект при производстве нового изделия и изделия-конкурента.

Величина годового экономического эффекта зависит от многих факторов, в частности:

– от затрат на производство и реализацию продукции (себестоимости);

– величины и срока освоения капиталовложений на разработку и освоение новой продукции;

– технических и качественных параметров продукции (в том числе эстетических и эргономических свойств);

– эксплуатационных расходов (в том числе сопутствующих капиталовложений при эксплуатации);

– срока службы изделия;

– рискованности проекта.

Поэтому расчет сравнительного экономического эффекта во многом зависит от правильной оценки названных факторов для нового изделия и изделия конкурента.

Сопоставление вариантов по затратам на производство и реализацию новых решений, а также по затратам средств на их разработку и освоение (серийного) выпуска производится при исчислении приведенных затрат по этим вариантам:

З=С+ЕK,

где: З – приведенные затраты на единицу продукции;

С – себестоимость серийного образца продукции;

Е – коэффициент эффективности капиталовложений в разработку и освоение продукции, зависящий от срока окупаемости капиталовложений Т:

Е=1+1Т.

К – капиталовложения на разработку и освоение единицы продукции (удельные капиталовложения).

Технические (качественные) параметры учитываются сопоставлением интегральных коэффициентов (В) качества (производительности, технических характеристик и т.п.).

Рассмотрим методику их определения на конкретном примере. Допустим,  разрабатывается  персональный компьютер. В начале выбираются технические (качественные) параметры, которые характеризуют функциональные возможности изделий (графа 1  табл.11). Затем в пределах единицы (10 или иного количества баллов) дается сравнительная оценка значимости этих параметров с точки зрения выполнения главных функций изделия (обычно это осуществляется экспертным путем) (графа 2 табл.11). Далее определяется относительное соотношение каждого параметра нового изделия и изделия-конкурента путем деления их абсолютных значений (графы 6,7 табл.). Следующий шаг – это определение таких соотношений с учетом значимости параметров (произведение граф 2 и 6,7 = графы 8,9). И, наконец, сумма оценок по всем параметрам с учетом их значимости по сравниваемым вариантам изделий (гр.8,9) определяют их интегральные коэффициенты качества (производительности).

Таблица 11

| Наимено-вание параметров | Значи-мость показате-лей | Ед. изм. | Абсолютное значение показателя изделий конкурента (К) и нового (Н) |  | Относительное значение показателя |  | Интегральное значение показателя с учетом его веса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | Н | К | Н | К | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем памяти | 5 | Мб | 256 | 256 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Быстро-действие | 4 | Мг | 466 | 560 | 0,83 | 1 | 3,32 | 4 |
| Габариты узлов | 1 | См3 | 200 | 250 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
|  | 10 |  |  |  |  |  | 17,32 | 18,8 |

Изменение сроков эксплуатации изделий также влияет на величину годового экономического эффекта, что учитывается соответствующим соотношением

Тн/  Тк.

Эффект при эксплуатации изделий складывается из двух величин – текущих эксплуатационных издержек и сопутствующих капиталовложений. К текущим издержкам относят необходимые материальные (энергетические) и трудовые издержки, которые несет потребитель при использовании данного изделия. Сопутствующие капиталовложения – это те средства, которые необходимо использовать потребителю для приобретения и установки дополнительного оборудования, приборов, нового строительства и т.п. с тем, чтобы изделие могло функционировать.

Эффект от изменения величины текущих издержек и сопутствующих капиталовложений рассчитывается по формуле

Ээ=(uк−uн)−Е(Кн−Кк),

где: uк и uн – текущие эксплуатационные издержки по конкурируемому и новому вариантам соответственно;

Кни Кк – сопутствующие капиталовложения по вариантам.

Отсюда можно определить и суммарный сравнительный годовой экономический эффект:

Эг=ЗаВнВа⋅ТнТк+(uк−uн)−Е(Кн−Кк)−ЗнАн,,

где Ан – годовой объем выпуска продукции по принимаемому новому варианту.

Особое внимание уделяется критериям величины годового экономического эффекта. Считается целесообразным, если он не только величина положительная, но и с учетом времени разработки и освоения выпуска новой продукции покрывает инфляционные издержки, риски и возможный доход от менее рисковых вложений. Поэтому срок окупаемости капиталовложений в новые разработки не должен превышать нормативной величины:

Тн=ЭгК×ki×kr×kp,

где Тн – нормативный срок окупаемости капиталовложений;

ki – коэффициент, учитывающий темпы инфляции в период окупаемости капиталовложений (при среднем уровне инфляции, например, 25 % – он равен 1,25);

kr – коэффициент, учитывающий рискованность проекта (при риске 90 % на успех он будет равен 1,11 (1х100 %/90 %));

kp – коэффициент, учитывающий минимальные риски при вложении средств (как правило, рассчитывается исходя из величины процентной ставки Центробанка РФ – при ставке рефинансирования 12 %  – он равен 1,12).

## Задача 11

1. Определить сравнительный годовой экономический эффект по двум вариантам изделий (бытовой переносной радиоприемник) – новой разработки (Н) и конкурирующего варианта (К), если известны следующие данные:

| Показатели |  | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Срок окупаемости капитальных вложений (лет) |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |
| Годовой объем выпуска (тыс.шт.) |  | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 7 | 6 |
| Себестоимость единицы изделия (руб.) | Н | 30 | 40 | 50 | 35 | 45 | 55 | 60 | 30 | 40 | 50 |
|  | К | 35 | 42 | 55 | 40 | 50 | 57 | 58 | 32 | 40 | 55 |
| Капиталовложения на разработку и освоение выпуска (млн руб.) | Н | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.75 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
|  | К | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| Гарантийный срок службы (лет) | Н | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|  | К | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| Потребность в элементах питания (шт./год) | Н | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |
|  | К | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Стоимость элемента питания (руб.) |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Технические показатели сравниваемых вариантов радиоприемника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | Н | К | Значимость показателей |
| Чувствительность | Мв | 0.05 | 0.06 | 3 |
| Количество диапазонов | шт | 5 | 5 | 2 |
| Выходная мощность | вт | 6 | 5 | 3 |
| Габариты | дм3 | 50 | 60 | 2 |

2. Определить предельный срок окупаемости капиталовложений, если известно, что рискованность проекта – 50 % на успех, средние темпы инфляции – 10 % в год, ставка рефинансирования Центробанка РФ – 12 %.